# Building Operations 全景分析（完整版）

目标：穷举所有楼宇类型的所有运营场景，确保产品设计不遗漏任何一个维度。

## 一、楼宇的生命周期阶段

| 阶段 | 英文 | 运营关注点 |
| --- | --- | --- |
| 设计 | Design | 系统选型、点位规划、能耗模拟 |
| 施工调试 | Commissioning | 设备安装验证、系统联调、参数初调 |
| 交付验收 | Handover | 竣工资料归档、培训、基线建立 |
| 日常运营 | Operations | 核心阶段 — 本文档重点 |
| 改造升级 | Retrofit | 系统升级、节能改造、IoT 加装 |
| 退役拆除 | Decommission | 设备回收、数据迁移 |

## 二、通用子系统（所有楼宇都有）

以下系统几乎存在于每一种楼宇中，是基础底座：

### A. 暖通空调（HVAC）

冷热源
├── 冷水机组（Chiller）
├── 热泵（Heat Pump）
├── 锅炉（Boiler）
├── 冷却塔（Cooling Tower）
└── 蓄冷/蓄热（Thermal Storage）

输配系统
├── 冷冻水泵（Chilled Water Pump）
├── 冷却水泵（Condenser Water Pump）
├── 热水循环泵（Hot Water Pump）
├── 管道阀门（Valve）
└── 分集水器（Header）

末端设备
├── 空气处理机组（AHU）
├── 新风机组（MAU/DOAS）
├── 风机盘管（FCU）
├── VAV 变风量末端
├── 分体空调（Split AC）
└── 地暖/散热器

控制与传感
├── 温度传感器 / 湿度传感器
├── CO2 / PM2.5 传感器
├── 压差传感器 / 流量计 / 风速传感器
├── DDC 控制器
└── 变频器（VFD）

远程操作：监控传感器数据、温度设定、风机启停、阀门开度、模式切换、时间表排程、最优启停、能效诊断

### B. 照明系统（Lighting）

├── 灯具（LED/荧光灯/应急灯）
├── 照明控制器 / 调光器
├── 人体感应器 / 光照度传感器
├── 场景面板
├── 应急照明 / 疏散指示
└── 室外景观/立面/道路照明

远程操作：开关、调光、场景切换、光感/人感联动、定时排程、能耗统计

### C. 电气系统（Electrical）

供配电
├── 变压器 / 高低压配电柜
├── 电力电缆 / 母线
└── 电能表 / 多功能表

应急电源
├── 柴油发电机
├── UPS / EPS
└── 蓄电池组

新能源
├── 光伏（PV）
├── 储能（BESS）
└── 充电桩（EV Charger）

远程操作：电参数监控、回路能耗、负载分析、峰谷策略、发电机状态、充电桩管理

### D. 给排水（Plumbing & Water）

├── 市政进水 / 水箱水池 / 增压泵组 / 水表
├── 热水系统（锅炉/热泵/太阳能/循环泵）
├── 排水系统（污水泵/集水坑/隔油池）
├── 雨水回收 / 中水回用
└── 水质监测（pH/浊度/余氯）

远程操作：液位监控、水泵状态、水压水温、漏水告警、水质数据

### E. 电梯与扶梯（Vertical Transportation）

├── 客梯 / 货梯 / 消防电梯
├── 自动扶梯 / 自动步道
└── 电梯群控系统

远程操作：运行状态、楼层位置、故障告警、困人检测（控制权受法规限制）

### F. 消防系统（Fire Protection）

自动报警：烟感/温感/手报/声光/报警主机
灭火：喷淋/气体灭火/消火栓/消防泵/消防水箱
防排烟：排烟风机/加压送风/排烟阀/防火阀/挡烟垂壁
其他：防火卷帘/应急广播/消防电话

远程操作：仅限监控（法规限制）— 报警事件、设备状态、巡检记录、误报统计

### G. 安防系统（Security）

视频监控：IP 摄像头 / NVR / AI 视频分析
门禁：读卡器/电锁/闸机/人脸识别/访客管理
入侵报警：红外对射/玻璃破碎/振动传感器
巡更：巡更点/路线/记录

远程操作：视频查看回放、远程开门、权限下发、布撤防、巡更管理

### H. 停车场（Parking）

├── 车牌识别（LPR）/ 道闸
├── 车位引导 / 车位传感器
├── 收费系统 / 月卡管理
└── 反向寻车

远程操作：车位占用率、远程抬杆、费率策略、黑白名单

### I. ICT 网络与机房（IT Infrastructure）

├── 结构化布线 / 网络交换机 / 路由器
├── 无线 AP / Wi-Fi 管理
├── 机房环境监控（温湿度/UPS/漏水/烟感）
├── 公共广播 / 背景音乐（PA/BGM）
└── 数字标牌（Digital Signage）

远程操作：网络监控、AP 管理、机房环境、广播控制、标牌内容推送

### J. 能源管理（Energy Management）

├── 分项计量（照明/空调/动力/特殊/燃气/水）
├── 能耗分析 / 能效对标
├── 碳排放核算
├── 需求响应（Demand Response）
└── 能源审计

### K. 环境与舒适度（IEQ）

├── 温度 / 湿度 / CO2 / PM2.5 / PM10
├── TVOC / 甲醛 / 氡
├── 噪音 / 光照度
└── 气流速度 / 热辐射

### L. 建筑外围护（Building Envelope）

├── 幕墙系统（检测/维护）
├── 电动遮阳（百叶/卷帘/天棚帘）
├── 电动开窗器（自然通风）
├── 屋顶绿化灌溉系统
└── 外墙保温监测

远程操作：遮阳角度、开窗控制、灌溉定时

### M. 垂直物流与废弃物（Material Handling）

├── 气动垃圾收集系统（Pneumatic Waste）
├── 物流传输系统（如医院气动物流）
├── 垃圾分类压缩站
└── AGV 自动导引车（仓储/工厂）

## 三、各楼宇类型的独有运营场景

以下按楼宇类型逐一展开，只列出该类型独有的或特别重要的运营场景，通用系统不再重复。

### 3.1 酒店（Hotel）

#### 独有系统与设备

客房管理系统（Guest Room Management System — GRMS）
├── 客房控制器（Room Controller）
│   ├── 空调控制（温度设定、风速、模式）
│   ├── 照明场景（欢迎/阅读/睡眠/全开/全关）
│   ├── 窗帘/遮阳帘电动控制
│   ├── 取电开关（Key Card Switch）
│   ├── 勿扰/请清理（DND/MUR 指示）
│   └── 迷你吧（Minibar 门感应）
├── 客房状态面板
│   ├── 入住/退房/空房/维修
│   └── 客房温度预设（入住前提前开启）
└── 客房能耗计量（按房间）

热水系统（大规模集中供热水）
├── 中央热水锅炉组 / 热泵热水器
├── 太阳能集热器
├── 储热水箱（几十吨级）
├── 热水循环泵（保证即开即热）
└── 恒温控制 / 防军团菌消毒（定期 60°C+ 冲洗）

洗衣房系统
├── 工业洗衣机 / 烘干机
├── 蒸汽发生器
├── 水处理（软化水）
├── 排水排气
└── 能耗/水耗计量

厨房与餐饮
├── 商业厨房排油烟系统
├── 冷库/冰柜温度监控
├── 燃气泄漏检测
├── 灶台灭火系统
├── 餐厅照明/空调场景
└── 食品安全温度记录（HACCP）

泳池与水疗（Spa/Pool）
├── 泳池水温控制
├── 水质监测（pH/余氯/ORP/浊度）
├── 循环过滤泵
├── 加热系统（热泵/换热器）
├── 桑拿/蒸汽房温控
└── 更衣室通风除湿

会议/宴会设施
├── 大宴会厅分隔系统（活动隔断墙）
├── 专业灯光/音响/投影
├── 同声传译系统
└── 按预约联动空调/照明

停车与交通
├── 代客泊车管理
├── VIP 车辆识别
└── 接驳车调度

#### 酒店独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 客房入住联动 | PMS 通知入住 → 提前开空调到设定温度 → 欢迎灯光场景 → 电子门牌显示客人姓名 | GRMS + PMS + HVAC + 照明 + 门禁 |
| 客房退房联动 | PMS 通知退房 → 全关空调/灯光/窗帘 → 状态切换为”待清洁” | GRMS + PMS |
| 客房节能 | 取电开关拔出 → 延时 15 分钟关空调/灯光（保留冰箱/充电） → 回温/回冷设定 | GRMS + 能源 |
| VIP 预设 | 高级客人入住前按偏好预设温度、灯光、窗帘位置、迷你吧补货 | GRMS + CRM |
| 热水保障 | 保证任意时段、任意房间打开龙头 5 秒内出热水，回水温度监控 | 热水系统 |
| 军团菌防控 | 定期检测水温，低于 50°C 告警，定期 60°C+ 冲洗全管路 | 热水 + 水质 |
| 泳池水质自动投药 | pH/余氯偏离目标 → 自动投加药剂 → 记录合规 | 泳池系统 |
| 大型活动模式 | 宴会厅 500 人活动 → 加大新风 → 调低温度 → 灯光宴会场景 → 电梯定向服务 | HVAC + 照明 + 电梯 |
| 深夜模式 | 23:00 后公区照明降 50% → 空调降频 → 大堂保留基础照明 → 安防加强 | 照明 + HVAC + 安防 |
| 紧急疏散 | 火警 → 客房灯全开 + 广播疏散 → 电梯迫降 → 排烟启动 → 门禁全开 | 消防 + GRMS + 电梯 + 门禁 |

#### 酒店特有集成

| 对接系统 | 用途 |
| --- | --- |
| PMS（Property Management System） | 客房状态、入住退房联动 |
| POS（收银系统） | 餐饮/水疗消费 |
| 客房 IPTV / 客控面板 | 客人交互界面 |
| OTA 平台（携程/Booking） | 房态同步 |
| CRM | VIP 偏好记录 |
| 门锁系统（Assa Abloy/Onity） | 电子房卡发卡/回收 |

### 3.2 医院（Hospital）

#### 独有系统与设备

医用气体系统（Medical Gas）
├── 中心供氧（Oxygen — O2）
├── 负压吸引（Vacuum/Suction）
├── 压缩空气（Medical Air）
├── 笑气/氧化亚氮（N2O）
├── 二氧化碳（CO2，腹腔镜用）
├── 氮气（N2，冷冻治疗）
├── 汇流排/液氧罐
├── 管道压力监测（每个区域）
├── 气体报警面板（每个护士站）
└── 手术室专用气体面板

洁净环境控制
├── 手术室洁净度分级
│   ├── I 级（百级层流）— 关节置换、器官移植
│   ├── II 级（千级）— 一般外科
│   ├── III 级（万级）— 门诊手术
│   └── IV 级（三十万级）— 换药室
├── ICU/NICU/CCU 洁净控制
├── 正压/负压控制
│   ├── 手术室：正压（防外部污染进入）
│   ├── 传染病房：负压（防病原外泄）
│   └── 压差梯度：走廊 → 缓冲 → 手术室
├── HEPA 高效过滤（H13/H14）
├── 换气次数监控（手术室 20-25 次/h）
├── 温湿度精密控制（22-25°C，40-60%RH）
└── 粒子计数器（实时洁净度监测）

放射防护
├── 放射科/核医学科屏蔽
├── 射线监测（辐射剂量）
├── 防护门联锁（设备运行时门不能开）
├── 排气系统（放射性气体）
└── 废水衰变池

医用冷链
├── 血库冰箱（4°C ± 2°C，断电告警）
├── 药品冷藏（2-8°C）
├── 超低温冰箱（-80°C，样本/疫苗）
├── 手术室低温冷冻设备
└── 太平间冷藏

气动物流传输（Pneumatic Tube System）
├── 发送站 / 接收站
├── 传输管道网络
├── 控制器 / 分拣转换器
└── 紧急优先传输（手术室/急诊）

净化水系统
├── 纯化水制备（反渗透 RO）
├── 血透用水（超纯水）
├── 供应室用水（灭菌）
├── 水质在线监测（电导率/TOC/细菌）
└── 分配管路循环

医疗废物管理
├── 感染性废物（黄色袋）
├── 损伤性废物（利器盒）
├── 化学性废物
├── 放射性废物
├── 暂存间温控（防腐败）
├── 称重/分类记录
└── 转运追踪

手术室专属
├── 无影灯 / 吊塔
├── 手术室内对讲/示教
├── 手术排程联动（空调提前开启/术后快速换气）
├── 器械追踪（清洗-灭菌-使用-回收）
└── 麻醉废气排放（WAGD）

#### 医院独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 手术室准备联动 | 手术排程确认 → 提前 1h 开启层流 → 温度调至 22°C → 湿度 50% → 医气检查 → 洁净度达标确认 | HVAC + 洁净 + 医气 |
| 传染病隔离 | 确诊传染病 → 病房切负压模式 → 压差监控 → 门禁限制 → 废弃物专用通道 | HVAC + 门禁 + 废物 |
| 血库温度异常 | 血库冰箱温度 >6°C → 紧急告警 → 通知值班 → 备用冰箱启动 → 记录断链时间 | 冷链 + 告警 |
| 供氧压力低 | 汇流排/液氧罐压力低于阈值 → 护士站报警 → 通知设备科 → 备用切换 | 医气 |
| 停电应急 | 市电中断 → 发电机 10 秒内启动 → 保障手术室/ICU/急诊/血库/医气 → 非关键区域切断 | 电气 + 所有关键系统 |
| 消毒净化周期 | 手术后 → 快速换气（15-20 分钟全排全新风）→ 紫外消毒 → 洁净度自检 → 下台手术可用 | HVAC + 洁净 |
| 放射科联锁 | 放射设备启动 → 防护门关闭确认 → 警示灯亮 → 通风启动 → 辐射监测 | 放射 + 门禁 + 通风 |
| 新生儿温控 | NICU 恒温 25-28°C、湿度 50-65%，每个暖箱独立监控，告警直达护士站 | HVAC + 监控 |
| 医废追踪 | 废物产生→称重→暂存→转运→处置，全程追踪，合规记录 | 废物管理 |
| 疫情大规模筛查 | 临时设置发热门诊 → 独立通风（不回风）→ 负压帐篷 → 独立出入口 | HVAC + 门禁 + 临时设施 |

#### 医院特有集成

| 对接系统 | 用途 |
| --- | --- |
| HIS（医院信息系统） | 手术排程、病房管理 |
| PACS（影像系统） | 机房环境联动 |
| 护理呼叫系统 | 护士站告警 |
| 手术示教系统 | 视频/音频 |
| 药房自动化 | 气动物流、自动药柜 |
| 消毒供应追溯 | 器械全生命周期 |

#### 医院特有合规要求

- 手术室洁净度必须有连续记录，可追溯

- 医气系统压力记录保存 ≥3 年

- 冷链温度记录保存 ≥5 年

- 医疗废物转运联单

- 放射防护年度检测报告

- 院感数据上报（传染病房空气培养）

### 3.3 商场/购物中心（Shopping Mall）

#### 独有系统与设备

租户管理
├── 租户独立计量（电/水/燃气/空调）
├── 租户用电限容（超负荷自动报警）
├── 公摊费用分摊算法
├── 租户装修管理（施工期间临时配电/通风）
└── 租户空调计费（按冷量/按面积/按时间）

客流分析
├── 客流计数器（入口/楼层/区域）
├── Wi-Fi 探针 / 蓝牙信标
├── 视频客流分析（AI）
├── 热力图（人流密度）
├── 驻留时间分析
└── 动线分析（顾客路径）

中庭/大空间环境
├── 大空间空调（分层送风/地板送风/座椅送风）
├── 中庭自然通风（电动天窗/排烟窗兼用）
├── 中庭遮阳（电动天棚帘）
├── 高大空间照明（升降灯具/投光灯）
└── 室内空气质量（大人流场景）

餐饮区特殊系统
├── 餐饮区排油烟总管（屋顶排放）
├── 油烟在线监测
├── 隔油池/油水分离器
├── 餐饮补风系统（负压补偿）
├── 食品街/大食代集中排风
└── 厨余垃圾处理

商业氛围
├── 背景音乐分区控制（BGM）
├── 数字标牌 / LED 大屏
├── 室内景观水景（喷泉/水幕/瀑布）
├── 香氛系统（扩香机）
├── 季节性装饰照明
└── 导视系统（电子指引屏）

超市/生鲜区
├── 冷柜温控（冷冻-18°C / 冷藏 2-8°C）
├── 除霜控制
├── 冷凝水排放
├── 食品安全温度监控
└── 冷库管理

#### 商场独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 营业前预冷/预热 | 开业前 2h 启动空调/照明 → 达到舒适温度 → 背景音乐开启 → 扶梯启动 → 大屏开启 | HVAC + 照明 + 扶梯 + BGM |
| 闭店节能 | 闭店后 → 分批关照明 → 空调降频→关闭 → 扶梯停止 → 仅保留安防照明 | 全系统联动 |
| 大促/活动模式 | 周末大促 → 加大新风（高客流）→ 电梯全开 → 停车场引导加强 → 数字标牌切换活动内容 | HVAC + 电梯 + 停车 + 标牌 |
| 餐饮高峰 | 午餐高峰 → 餐饮区排风加大 → 补风联动 → 油烟监测加密 → 餐饮走道空调加强 | 排油烟 + HVAC |
| 租户装修 | 新租户进场 → 临时配电 → 施工期间通风管理 → 粉尘/噪音隔离 → 验收后切正式电 | 电气 + HVAC + 安防 |
| 租户用电超限 | 某租户用电接近限容 → 预警通知 → 超限自动断路保护 → 通知物业 | 电气 + 计量 |
| 客流异常 | 某入口客流突降/某层滞留过多 → 分析原因 → 调整空调/照明响应 → 通知运营 | 客流 + HVAC |
| 漏水/跑水 | 楼上租户漏水 → 漏水传感器告警 → 关闭区域阀门 → 通知维修 → 通知受影响租户 | 给排水 + 告警 |
| 夜间卸货 | 23:00-6:00 货车到达 → 卸货区照明/通风开启 → 货梯专用 → 安防通道临时开放 | 照明 + 通风 + 电梯 + 门禁 |

#### 商场特有集成

| 对接系统 | 用途 |
| --- | --- |
| 租户管理系统 | 合同、计费、装修管理 |
| POS/收银 | 营业数据 → 能耗关联分析 |
| 会员系统 | VIP 停车、积分 |
| 客流分析平台 | 运营决策 |
| 环保在线监测 | 油烟排放达标 |

### 3.4 写字楼/办公楼（Office Building）

#### 独有系统与设备

工位与空间管理
├── 工位预订系统（热桌/灵活办公）
├── 会议室预订 + 环境联动
├── 工位占用传感器
├── 空间利用率热力图
└── 工位级照明/空调（个性化）

租户服务
├── 分户计量计费（电/空调/水）
├── 租户空调延时申请
├── 租户报修系统
├── 物业通知/公告
├── 租户满意度调查
└── 公共会议室共享管理

智能办公
├── 会议室环境感知（人数检测 → 自动调新风）
├── 自然光利用（窗边调光 + 自动遮阳）
├── 个人环境偏好（APP 调温/调光）
└── 打印机/茶水间使用监控

访客管理
├── 预约访客 → 前台自助签到
├── 临时门禁权限
├── 访客 Wi-Fi 自动分配
├── 电梯梯控（只能到达指定楼层）
└── 访客离开 → 权限自动回收

#### 写字楼独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 工作日自动排程 | 7:30 预冷/预热 → 8:00 照明开 → 8:30 电梯高峰模式 → 18:00 开始分区关闭 | HVAC + 照明 + 电梯 |
| 加班申请 | 租户申请延时空调 → 系统审批 → 仅开启该区域空调/照明 → 额外计费 | HVAC + 照明 + 计费 |
| 会议室联动 | 预订开始前 15 分钟 → 空调/照明开启 → 会议结束 → 自动关闭 → 无人检测兜底 | HVAC + 照明 + 预订 |
| 午休模式 | 12:00-13:00 → 照明减半 → 空调维持 → 电梯减少运行台数 | 照明 + 电梯 |
| 周末/假日 | 仅保留值班层空调照明 → 安防加强 → 电梯减半 | 全系统节能 |
| 空间利用分析 | 工位传感器数据 → 周报：实际使用率 60% → 建议减少租赁面积 → 或调整空调分区 | 空间 + 能源 |

### 3.5 警察局/公安局（Police Station）

#### 独有系统与设备

高安全等级门禁
├── 多重认证（卡 + 指纹 + PIN）
├── 安全分区（公共区/办公区/审讯区/羁押区/武器库）
├── 防尾随检测（Mantrap/互锁门）
├── 紧急锁定（Lockdown）— 一键封锁全部或指定区域
├── 门禁日志不可篡改（合规存档）
└── 临时权限（律师/家属探视）

审讯室
├── 录音录像系统（全程不间断、多角度）
├── 独立空调（温度合规，不可过冷过热）
├── 紧急报警按钮（审讯人员安全）
├── 隔音处理
├── 单向玻璃/观察室
└── 时钟/计时（审讯时长合规）

羁押区/拘留室
├── 24h 视频监控（无死角）
├── 防自伤设计（无凸出物/圆角/安全门锁）
├── 独立通风系统
├── 紧急医疗呼叫
├── 人员清点系统
├── 门禁联锁（双人解锁）
└── 放风区域管理

武器装备库
├── 高安全门禁（双人/多重认证）
├── 出入库记录（什么武器、谁领取、何时归还）
├── 环境监控（温湿度、防潮）
├── 入侵检测（振动/开门告警）
└── 弹药存储分区

指挥中心/作战室
├── 视频墙（多源信号切换）
├── GIS 地图（警力/事件分布）
├── 无线电通信集成
├── 电话录音系统
└── 不间断供电（双路电源 + UPS + 发电机）

证据保管
├── 证据存储室（温湿度控制、防潮防虫）
├── 进出记录（不可篡改）
├── 链条监管（Chain of Custody）
├── 数字证据存储（加密/冗余）
└── 证据到期提醒

#### 警察局独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 紧急锁定（Lockdown） | 安全威胁 → 一键锁定指定区域所有门 → 通知全员 → 视频集中监控 → 等待解除 | 门禁 + 安防 + 广播 |
| 审讯流程 | 嫌疑人进入 → 录音录像自动启动 → 空调维持合规温度 → 计时开始 → 审讯结束 → 录像归档 | 审讯系统 + HVAC |
| 武器领取 | 双人授权 → 门禁解锁 → 领取登记（武器编号+领用人）→ 关门确认 → 归还反向流程 | 武器库 + 门禁 |
| 羁押监控 | 24h 视频不间断 → AI 行为检测（自伤/打斗）→ 告警推送值班室 → 定时人员清点 | 视频 + AI + 告警 |
| 证据入库 | 证据编号 → 存储位置分配 → 温湿度达标确认 → 进出记录 → 到期提醒 | 证据管理 + 环境 |
| 指挥调度 | 大型行动 → 指挥中心激活 → 视频墙切换现场画面 → 通信频道开启 → 警力调度 | 指挥中心 |
| 停电应急 | 必须保障：羁押区监控 + 门禁 + 审讯录像 + 通信 + 指挥中心 | 电气 + UPS |

#### 警察局特有合规

- 审讯录像完整性要求（不可中断、不可编辑）

- 羁押区温度/通风/照明人权标准

- 武器库出入记录保存期限

- 证据保管链合规

- 所有访问日志保存 ≥ N 年（各地法规不同）

### 3.6 学校/大学（School / University）

#### 独有系统与设备

教学环境
├── 教室 AV 系统（投影/电子白板/扩音）
├── 录播系统（自动跟踪摄像/录课）
├── 教室空调按课表联动
├── 教室照明按使用状态联动
├── 考场监控（考试期间加强）
└── 实验室通风（化学/生物实验室通风柜）

校园安全
├── 校门门禁（学生卡/人脸）
├── 周界防护（围墙红外/电子围栏）
├── 校园广播（日常铃声 + 紧急广播）
├── 一键报警柱（操场/偏僻区域）
├── 宿舍门禁（夜间关闭时间管理）
└── 校车追踪（GPS + 学生上下车记录）

宿舍管理
├── 宿舍用电管理（限功率、禁用大功率电器）
├── 宿舍热水系统（定时供应/按量计费）
├── 宿舍通风/空调（集中或分体）
├── 归寝检查（人脸/刷卡）
└── 宿舍消防（烟感 + 禁烟检测）

体育设施
├── 体育馆空调（大空间、按活动开启）
├── 游泳馆水质/水温
├── 田径场照明（训练/比赛不同场景）
├── 更衣室通风
└── 场地预约系统

食堂
├── 餐饮排风/补风
├── 食品安全监控（冷库温度、操作间温度）
├── 明厨亮灶（视频直播到大屏/APP）
├── 消费刷卡系统
└── 厨余处理

#### 学校独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 课表联动 | 课表数据导入 → 有课教室提前开空调/照明 → 下课后自动关闭 → 周末全关 | HVAC + 照明 + 课表 |
| 考试模式 | 考场空调调至静音模式 → 照明最亮 → 监控加强 → 广播考试铃声 → 门禁限制 | HVAC + 照明 + 安防 + 广播 |
| 寒暑假模式 | 教学楼全部关闭空调照明 → 宿舍部分开放 → 食堂缩减 → 安防加强 → 设备检修窗口 | 全系统 |
| 实验室安全 | 通风柜运行监测 → 面风速低于 0.5m/s 告警 → 危化品柜温度 → 紧急洗眼/淋浴状态 | 通风 + 安全 |
| 宿舍限电 | 23:00 断电（保留照明/充电插座）→ 大功率检测 → 超功率跳闸 → 晨间恢复 | 电气 |
| 校园广播 | 日常：上下课铃声自动播放 → 紧急：一键全校广播疏散指令 | 广播 |
| 明厨亮灶 | 食堂后厨视频实时传输到食堂大屏和家长 APP → 温度/卫生合规记录 | 视频 + 食品安全 |

### 3.7 体育馆/场馆（Stadium / Arena）

#### 独有系统与设备

大空间环境
├── 大空间空调（座椅送风/分层空调/冰蓄冷）
├── 自然通风（可开启屋面/侧窗）
├── 赛场灯光（专业照度 lux 要求、频闪控制、色温）
├── 草坪养护系统（照明补光/通风/灌溉/温控 — 足球场）
├── 冰面制冷系统（冰球/花样滑冰）
└── 泳池水处理（跳水/游泳场馆）

赛事管理
├── 计时计分系统
├── 大屏幕/记分牌
├── 专业灯光秀（开幕式/中场表演）
├── 专业音响系统（分区延时/回声消除）
├── 转播设施（媒体机房/转播车接口/光纤）
├── 新闻发布厅
└── VIP 包厢（独立空调/服务）

人流管理
├── 票务闸机（大流量快速通行）
├── 座位区域分区管理
├── 人群密度监测
├── 疏散模拟与引导
├── 大屏疏散指引
└── 临时增援入口

赛事日 vs 非赛事日
├── 赛事日：全系统满负荷
├── 训练日：部分区域
├── 演唱会：灯光/音响模式完全不同
├── 展览会：场地改造/临时分区
├── 空闲日：最低维持
└── 赛事切换模式（篮球↔冰球↔演唱会，地面/灯光/座椅切换）

#### 场馆独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 赛前准备 | 赛前 4h → 空调预冷 → 灯光调至赛事照度 → 大屏测试 → 音响测试 → 闸机开放 | 全系统 |
| 满场散场 | 比赛结束 → 全部出口开放 → 照明全亮 → 广播引导 → 分区逐步关闭 → 1h 内清场 | 门禁 + 照明 + 广播 |
| 冰球↔篮球切换 | 冰面覆盖保温板 → 铺设地板 → 拆装篮筐 → 更换灯光方案 → 温度从 15°C 调至 22°C | HVAC + 灯光 + 设施 |
| 演唱会模式 | 灯光系统切换为演出控制 → 音响重新配置 → 空调低噪音模式 → 临时电力扩容 | 灯光 + 音响 + 电气 + HVAC |
| 草坪养护 | 非赛事日 → 补光灯开启（光合作用）→ 通风除湿 → 灌溉 → 温度维持 | 草坪系统 |
| 紧急疏散 | 5 万人疏散 → 所有出口开放 → 大屏显示疏散路线 → 广播多语种指引 → 应急照明 | 消防 + 门禁 + 大屏 + 广播 |

### 3.8 数据中心（Data Center）

#### 独有系统与设备

精密空调
├── 机房精密空调（CRAC/CRAH）
├── 冷通道/热通道封闭
├── 列间空调（Row-based Cooling）
├── 后门热交换器（Rear Door Heat Exchanger）
├── 液冷系统（Direct Liquid Cooling — GPU/HPC）
├── 自然冷却（Free Cooling — 水侧/风侧）
├── 机柜级温度监控（入口/出口/多点）
└── 热点检测与预警

电力保障
├── 双路市电引入
├── 高压直流（HVDC）或 UPS 系统
├── 柴油发电机组（N+1 冗余）
├── 蓄电池（铅酸/锂电）
├── STS 静态转换开关
├── 列头柜（PDU — Power Distribution Unit）
├── 智能 PDU（每插口电流/功率监测）
├── PUE 实时计算
└── 单机柜功率密度监控（kW/rack）

环境安全
├── 极早期烟雾探测（VESDA）
├── 气体灭火（七氟丙烷/IG541）
├── 漏水检测（地板下 + 管道旁）
├── 温湿度传感器（高密度部署）
├── 灰尘/洁净度检测
└── 防鼠/防虫

容量管理
├── 机柜空间（U 位）管理
├── 电力容量（每机柜/每列/每机房）
├── 冷量容量（总冷量 vs 实际负荷）
├── 网络端口容量
├── 承重（楼板承载）
└── 扩容规划

#### 数据中心独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| PUE 优化 | 实时计算 PUE → 自动切换自然冷却模式（室外温度 <15°C）→ 减少机械制冷 | HVAC + 能源 |
| 热点告警 | 某机柜入口温度 >35°C → 告警 → 分析原因（风量不足/负载过高）→ 调整风量/迁移负载 | 温度 + 空调 |
| UPS 电池测试 | 定期切断市电模拟 → UPS 接管 → 测试电池容量 → 记录衰减 → 预测更换时间 | 电气 |
| 漏水响应 | 漏水检测绳/点报警 → 定位漏点 → 关闭最近阀门 → 紧急排水 → 检查设备影响 | 漏水 + 给排水 |
| 机柜上架 | 新设备安装 → 确认电力/冷量/空间余量 → 分配 PDU 端口 → 开机 → 监控功耗变化 | 容量 + 电气 |
| 自然冷却切换 | 室外温度下降 → 自动开启水侧自然冷却 → 关闭/减载冷机 → 持续监控机房温度 | HVAC + 气象 |
| 发电机联动 | 市电中断 → 10s 内发电机启动 → ATS 切换 → 市电恢复 → 延时回切 → 记录事件 | 电气 |

#### 数据中心特有指标

- PUE（Power Usage Effectiveness）：总能耗/IT 能耗，目标 <1.3

- WUE（Water Usage Effectiveness）：用水效率

- 可用性：Tier I (99.671%) → Tier IV (99.995%)

- 温度范围：ASHRAE A1 推荐 18-27°C

### 3.9 工厂（Factory / Manufacturing）

#### 独有系统与设备

工艺环境控制
├── 恒温恒湿车间（电子/制药/食品）
├── 洁净室（半导体 Class 1-1000、制药 A-D 级）
├── 防爆区域通风（化工/喷涂）
├── 除尘系统（木工/金属/纺织）
├── VOC 处理（有机溶剂车间）
├── 焊接烟尘排放
└── 压缩空气系统（工艺用气）

生产联动
├── MES（制造执行系统）对接
├── 设备状态监控（运行/停机/故障/维保）
├── 生产排程 → 空调/照明联动
├── 换产/换线时的环境调整
└── OEE（设备综合效率）关联分析

安全系统
├── 气体检测（可燃气/有毒气/缺氧）
├── 紧急切断系统（ESD）
├── 安全联锁
├── SIL 等级安全仪表
├── 应急淋浴/洗眼器
├── 防爆电气设备
└── 危化品存储监控

公用工程（Utilities）
├── 蒸汽锅炉 / 蒸汽分配
├── 压缩空气站
├── 工业气体（氮气/氩气/氢气/乙炔）
├── 工艺冷却水
├── 纯化水/超纯水
├── 废水预处理
└── 废气处理（RTO/RCO/活性炭）

仓储与物流
├── 自动化立体仓库
├── AGV/AMR 自动搬运
├── 冷链仓库
├── 原料/成品/WIP 库存
└── 月台/装卸区

#### 工厂独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 生产排程联动 | 今日排程 A 线白班生产 → A 线区域提前开空调/照明/压缩空气 → B 线不开 | MES + HVAC + 公用 |
| 洁净室维护 | 粒子数超标 → 告警 → 加大换气次数 → 查找污染源 → 恢复后记录 | 洁净 + HVAC |
| 气体泄漏 | 可燃气浓度 >25%LEL → 预警 → >50%LEL → 联锁切断电源/气源 → 强制通风 → 疏散 | 气体检测 + ESD + 通风 |
| 能源成本优化 | 分析蒸汽/压缩空气/冷却水单耗 → 对标行业水平 → 找出浪费点 → 优化策略 | 公用 + 能源 |
| 设备维保窗口 | 周日停机 → 空调切维保模式（保持最低温湿度）→ 照明检修模式 → 安全隔离 | HVAC + 安全 |
| 废气排放合规 | VOC 在线监测 → 浓度接近排放标准 → 调整生产节奏 → 加强废气处理 → 记录上报环保 | 废气 + 环保 |

### 3.10 仓储/物流中心（Warehouse / Logistics）

#### 独有系统与设备

温控仓储
├── 常温仓（防潮通风即可）
├── 恒温仓（15-25°C，药品/电子）
├── 冷藏仓（2-8°C，生鲜/药品）
├── 冷冻仓（-18°C 及以下）
├── 超低温仓（-60°C，特殊药品/样本）
├── 温度分区管理
├── 温度偏移记录（冷链合规）
├── 快速卷帘门（减少冷量损失）
└── 除霜管理

月台与装卸
├── 月台封闭罩（Dock Shelter）
├── 装卸平台液压升降
├── 月台温度管理（冷链不断链）
├── 车辆到达/离开检测
└── 月台照明/通风

自动化设备
├── 自动化立体仓库（AS/RS）
├── 堆垛机 / 穿梭车
├── 输送线 / 分拣机
├── AGV / AMR
├── 拆零拣选机器人
└── 自动称重/贴标

#### 仓储独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 冷链温度异常 | -18°C 冷冻仓温度升至 -15°C → 告警 → 检查制冷机组 → 同时检查门是否关严 → 记录断链 | 温控 + 告警 |
| 高峰出库 | 双 11 大促 → 分拣线全开 → 照明全亮 → 月台全开 → 空调加大（人多+设备发热） | 自动化 + 照明 + HVAC |
| 除霜周期 | 冷库蒸发器定期化霜 → 临时温度波动可接受范围 → 化霜完成确认 → 恢复制冷 | 温控 |
| 月台管理 | 车辆到达 → 月台分配 → 封闭罩对接 → 温度检查 → 装卸 → 离开 → 清洁 | 月台 + 冷链 |

### 3.11 博物馆/美术馆/档案馆（Museum / Gallery / Archive）

#### 独有系统与设备

文物环境保护
├── 恒温恒湿（精度 ±0.5°C / ±2%RH）
├── 展柜微环境控制（独立温湿度）
├── 光照控制（紫外线过滤、照度限制 50-150 lux）
├── 空气过滤（SO2/NO2/O3/颗粒物）
├── 防虫/防霉
├── 振动控制（交通/施工影响）
└── 环境数据连续记录（合规存档）

安防特殊要求
├── 展品防盗（红外/微波/振动/接触传感器）
├── 展柜开启检测
├── 视频监控（高清 + AI 行为分析）
├── 展厅人数限制（保护文物 + 体验）
├── 库房高安全门禁（双人开启）
└── 防抢夺紧急按钮

展陈系统
├── 展厅照明（高显色、低紫外、可调）
├── 多媒体互动展项
├── 语音导览系统
├── 数字标牌/触摸屏
└── 临时展览快速布展（可移动展墙/灯具）

#### 博物馆独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 文物入库 | 文物到达 → 过渡间逐步调温湿度（防热冲击）→ 检查 → 入库 → 环境持续记录 | 环境 + 安防 |
| 临时展览 | 布展期 → 临时照明/空调调整 → 开展期 → 严格环境控制 → 撤展 → 恢复 | 环境 + 照明 + 展陈 |
| 湿度告警 | 湿度偏移 >2%RH → 加湿/除湿自动调整 → 持续偏移 → 告警 → 值班检查 | HVAC + 告警 |
| 闭馆后 | 观众清场 → 照明关闭 → 安防布防 → 环境控制维持 → 夜间巡检机器人 | 安防 + 照明 + 环境 |

### 3.12 交通枢纽 — 机场/火车站/地铁站（Transportation Hub）

#### 独有系统与设备

大空间环境
├── 候车/候机厅大空间空调
├── 站台/廊桥通风
├── 地下站通风排烟（活塞效应利用）
├── 站台安全门/屏蔽门（地铁）
└── 航站楼玻璃幕墙太阳辐射控制

旅客服务
├── 航显/车次信息屏（FIDS/PIDS）
├── 广播系统（多语种自动广播）
├── 自助值机/检票/安检
├── 行李处理系统（机场）
├── 旅客引导系统（动态指引）
└── 母婴室/休息室环境

特殊安全
├── 防爆检测
├── 危险品检测
├── 大客流预警与疏导
├── 反恐安保等级（可升降）
├── 轨道/跑道异物检测
└── 应急广播与疏散

#### 交通枢纽独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 航班/车次联动 | 航班到达 → 廊桥对接 → 通风开启 → 到达层引导屏更新 → 行李转盘分配 | 航显 + 通风 + 行李 |
| 大客流 | 春运/黄金周 → 空调全力 → 新风加大 → 电梯扶梯全开 → 引导屏强化 → 增加安检通道 | HVAC + 电梯 + 引导 |
| 地铁火灾 | 站台烟感 → 屏蔽门关闭 → 隧道排烟 → 站台排烟 → 广播疏散 → 列车跳站 | 消防 + 通风 + 屏蔽门 |
| 深夜模式 | 末班车后 → 站台空调关闭 → 保留通道照明 → 安防加强 → 保洁作业 | HVAC + 照明 + 安防 |

### 3.13 养老院/护理院（Nursing Home / Senior Care）

#### 独有系统与设备

居住环境
├── 老人房间温度精细控制（冬季 22-24°C、避免过冷过热）
├── 防滑地面/无障碍通道
├── 床头紧急呼叫按钮
├── 跌倒检测（雷达/视频 AI/可穿戴）
├── 离床检测（压力/红外）
├── 夜间起夜灯（人感低亮度照明）
└── 室内空气质量（老人更敏感）

健康监护
├── 生命体征远程监测（心率/血压/血氧）
├── 用药提醒系统
├── 定位追踪（防走失手环/信标）
├── 认知症患者区域围栏（出围栏告警）
└── 护理呼叫系统（含位置定位）

公共区域
├── 康复训练室环境
├── 活动室/多功能厅
├── 花园/户外活动区照明
├── 食堂（适老化餐饮）
└── 医务室（小型医疗设施）

#### 养老院独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 跌倒检测 | 雷达/AI 检测到跌倒 → 立即推送护士站 → 确认 → 调看视频 → 派人处理 | 跌倒检测 + 视频 + 呼叫 |
| 防走失 | 认知症老人接近出口 → 门禁不开 → 告警护士站 → 定位追踪 | 定位 + 门禁 + 告警 |
| 夜间巡护 | 夜间自动记录各房间温度/离床状态 → 异常告警 → 护士巡查路线优化 | 环境 + 离床 + 巡更 |
| 紧急呼叫 | 老人按床头按钮 → 护士站/走廊显示房号 → 护士佩戴设备震动提醒 → 处理记录 | 呼叫系统 |

### 3.14 监狱/看守所（Prison / Detention Center）

#### 独有系统与设备

高安全围界
├── 围墙（高墙 + 电网 + 刀片刺丝）
├── 围界入侵检测（振动光纤/泄漏电缆/红外对射）
├── 围界视频（热成像 + 可见光双光谱）
├── 高压电网联动
├── 巡逻道照明
└── 哨塔监控

监区管理
├── 监室门禁（电控门锁、中央集中控制）
├── 监室视频（无死角、防遮挡告警）
├── 在押人员定位（有源 RFID 手环）
├── 紧急呼叫/报警按钮
├── 人员清点（电子点名）
├── 亲情电话监控
├── 会见室录音录像
├── AB 门互锁（联锁门，防尾随逃跑）
└── 监区广播

劳动/教育区
├── 车间安全监控
├── 教室 AV
├── 图书室
└── 心理咨询室

生活保障
├── 食堂（集中配餐、人数精确）
├── 浴室（定时开放、防滑/防自伤）
├── 医务室（不低于医院标准）
├── 放风场
└── 洗衣房

#### 监狱独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 一键锁闭 | 紧急事件 → 全监区所有电控门锁闭 → 广播全员就地不动 → 视频集中监控 → 增援 | 门禁 + 广播 + 视频 |
| 围界入侵 | 振动光纤告警 → 热成像摄像头自动转向 → 灯光照射 → 通知巡逻 → 是否触发电网 | 围界 + 视频 + 照明 |
| 人员清点 | 定时电子点名 → 实际在位人数 vs 应在人数 → 不匹配立即告警 → 定位查找 | 定位 + 清点 |
| 会见管理 | 预约 → 在押人员从监区押送（路线追踪）→ 会见室录音录像 → 送回 → 记录归档 | 定位 + 门禁 + 录音录像 |
| 医疗急救 | 监室内呼叫 → 狱医到场 → 需要外送 → 开启专用通道 → 警卫押送 → 门禁临时权限 | 呼叫 + 门禁 + 视频 |

### 3.15 宗教场所 — 教堂/寺庙/清真寺（Religious Buildings）

#### 独有运营场景

| 场景 | 描述 |
| --- | --- |
| 礼拜/法会联动 | 礼拜时间 → 空调开启 → 照明场景 → 音响系统 → 结束后关闭 |
| 大型宗教节日 | 圣诞节/开斋节/佛诞节 → 临时扩容空调 → 增加照明 → 人流管理 |
| 文物保护 | 古建筑/壁画/佛像 → 恒温恒湿 → 防虫防蛀 → 照度限制 |
| 香火/蜡烛 | 寺庙/教堂香火区 → 加强排烟通风 → 消防重点区域 → 空气净化 |

### 3.16 实验室/研究设施（Laboratory / Research Facility）

#### 独有系统与设备

洁净与安全
├── 洁净室（ISO Class 1-9 / GMP A-D 级）
├── 生物安全实验室（BSL-1/2/3/4）
│   ├── BSL-3: 负压 → HEPA 排风 → 淋浴消毒 → 自动锁门
│   └── BSL-4: 全密封 + 正压防护服 + 双门灭菌釜 + 化学淋浴
├── 化学通风柜（面风速 0.3-0.5 m/s）
├── 生物安全柜（Class I/II/III）
├── 手套箱（惰性气体/真空环境）
├── 超净工作台
└── 紧急洗眼/淋浴

特殊设备环境
├── 电子显微镜室（防振/防磁场/恒温）
├── NMR 室（液氦/液氮/磁场屏蔽）
├── 激光实验室（防尘/避光/温控）
├── 动物房（温湿度/光照周期/换气次数/消毒）
└── 放射性实验室（屏蔽/负压/废物处理）

危化品管理
├── 危化品柜（防火/防爆/防腐蚀分类存储）
├── 气瓶间（通风/固定/漏检）
├── MSDS 管理
├── 实验废液收集
└── 化学品领用记录

### 3.17 住宅小区/公寓（Residential Community / Apartment）

#### 独有运营场景

| 场景 | 描述 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- |
| 公区设备管理 | 电梯/水泵/照明/变配电/消防 → 物业集中监控 | 通用 MEP |
| 二次供水 | 水箱清洗记录、水质检测、泵组运行 | 给排水 |
| 垃圾分类 | 垃圾房环境监控、投放时间管理、满溢告警 | 环境 + 告警 |
| 快递柜/驿站 | 取件通知、超时提醒、温控（保鲜件） | ICT + 通知 |
| 社区安防 | 周界、单元门禁（人脸/APP）、巡更、访客 | 安防 |
| 充电桩管理 | 地下车库充电桩 → 功率管理 → 消防联动 → 计费 | 电气 + 消防 |
| 物业缴费 | 水电分户计量 → 公摊计算 → 账单推送 → 在线缴费 | 计量 + 物业 |

### 3.18 其他特殊建筑类型

#### 电影院/剧院

| 独有系统 | 说明 |
| --- | --- |
| 放映/演出灯光 | 专业调光、场景切换 |
| 音响系统 | 杜比全景声 / 舞台音响 |
| 座椅区空调 | 低噪音送风（NC25 以下） |
| 排片联动 | 按排片时间开空调/照明 → 散场后关闭 |

#### 银行/金融机构

| 独有系统 | 说明 |
| --- | --- |
| 金库 | 极高安全门禁、环境监控、防钻/防割 |
| 营业厅 | 排队叫号、数字标牌、VIP 室 |
| 机房 | 灾备要求极高（类似小型数据中心） |
| ATM 区 | 24h 空调/照明/监控 |

#### 游乐园/主题公园

| 独有系统 | 说明 |
| --- | --- |
| 游乐设施 | 状态监控、安全联锁、维保周期 |
| 室外环境 | 喷雾降温、遮阳、照明秀 |
| 人流管理 | 区域人数限制、排队预估、动态引导 |
| 表演场所 | 灯光/音响/特效联动 |

#### 宗教/殡葬（殡仪馆/墓园）

| 独有系统 | 说明 |
| --- | --- |
| 冷藏/防腐 | 遗体冷藏温控 |
| 礼厅 | 氛围灯光/音乐/空调（大量鲜花加强通风） |
| 火化设备 | 排放监测、温度控制 |
| 环保 | 二噁英/烟气在线监测 |

## 四、运营场景维度（通用框架）

### 4.1 按操作类型

| 类型 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 实时监控 | 看当前状态 | 当前温度 26°C、冷机运行中、3 个告警未处理 |
| 远程控制 | 改变设备状态 | 调低温度到 24°C、关闭 3 楼照明 |
| 策略管理 | 编辑自动化规则 | 工作日 8:00 开空调、CO2>1000 加新风 |
| 告警处理 | 响应异常事件 | 确认告警、派工单、临时措施 |
| 数据分析 | 基于历史数据决策 | 本月能耗比去年同期高 15%，原因分析 |
| 报表输出 | 定期报告 | 月度能耗报表、设备巡检报表 |
| 资产管理 | 设备全生命周期 | 设备台账、备件库存、维保合同 |
| 工单管理 | 维修维保流程 | 报修→派单→维修→验收→归档 |
| 合规记录 | 法规要求的数据留存 | 温度记录、排放记录、安全检查 |
| 应急响应 | 突发事件处理 | 火灾、停电、安全威胁、疫情 |

### 4.2 按时间维度

| 频率 | 场景 |
| --- | --- |
| 实时（秒级） | 设备状态监控、告警推送、安防事件 |
| 分钟级 | 能耗趋势、环境参数、人流数据 |
| 小时级 | 负荷预测、设备巡检 |
| 日 | 日报、能耗分析、工单统计 |
| 周 | 空间利用率、维保计划、周报 |
| 月/季/年 | 能耗报表、碳排报告、设备评估、预算编制、合同续签 |
| 事件驱动 | 火灾、入侵、设备故障 — 不定时 |
| 季节性 | 供暖/制冷季切换、防汛/防台风、大型节日 |

### 4.3 按空间维度

集团/组织（Organization）
└── 区域（Region）
    └── 园区/场地（Site / Campus）
        └── 楼宇（Building）
            └── 楼层（Floor）
                └── 区域/房间（Zone / Room / Space）
                    └── 系统（System）
                        └── 设备（Equipment）
                            └── 部件（Component）
                                └── 点位（Point / Tag）

每个层级都需要聚合视图和下钻能力。

### 4.4 按角色维度

| 角色 | 关注点 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| 运维工程师 | 设备运行是否正常 | 查看告警、处理工单、调整参数 |
| 能源经理 | 能耗是否达标 | 能耗分析、策略优化、报表 |
| 物业经理 | 租户/住户满意度、成本 | 投诉处理、费用分摊、服务质量 |
| 安保主管 | 安全无事故 | 监控、巡更、门禁管理、应急 |
| 业主/资产方 | 投资回报、资产价值 | 总览报表、对标分析 |
| 租户/住户 | 舒适度、费用 | 温度调节、报修、查看账单 |
| 酒店客人 | 入住体验 | 客房控制（温度/灯光/窗帘） |
| 患者/家属 | 就医环境 | 室内环境感知、报修 |
| 集成商/服务商 | 系统运行、远程维护 | 远程诊断、参数调优、固件升级 |
| 政府监管 | 合规达标 | 能耗数据上报、排放达标、安全检查 |

### 4.5 按事件/模式维度

| 模式 | 触发条件 | 涉及操作 |
| --- | --- | --- |
| 正常运营 | 默认 | 按排程自动运行 |
| 节假日模式 | 法定假日/自定义 | 减少空调照明运行时间 |
| 加班/延时模式 | 用户申请/人感触发 | 延长局部空调和照明 |
| 会议/活动模式 | 预约触发 | 提前开启空调、照明场景切换 |
| 大型活动模式 | 赛事/展览/促销 | 全系统满负荷、人流管理 |
| 恶劣天气 | 气象预警 | 关闭新风、加强排水、防风措施 |
| 消防模式 | 火灾报警 | 迫降电梯、开排烟、关空调、切非消防电源 |
| 安全威胁/锁定 | 入侵/威胁 | 封锁门禁、集中监控、广播 |
| 节能模式 | 需求响应/手动 | 降低非关键负荷 |
| 夜间模式 | 定时 | 最低运行、安防加强 |
| 停电/应急 | 市电中断 | 发电机启动、保障关键负荷 |
| 施工模式 | 改造期间 | 局部系统隔离、临时控制策略 |
| 疫情防控 | 公共卫生事件 | 全新风、加强过滤、测温、限流 |
| VIP 接待 | 重要访客 | 特别环境预设、安保升级 |

## 五、数据模型维度

### 5.1 资产层级（Asset Hierarchy）

Organization
└── Site
    └── Building
        └── Floor
            └── Zone
                └── System
                    └── Equipment
                        └── Component
                            └── Point

### 5.2 点位模型（Point/Tag）

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| id | 全局唯一标识 | bldg-01.ahu-1.supply-air-temp |
| name | 显示名称 | AHU-1 送风温度 |
| type | 数据类型 | analog-input / binary-output / multistate |
| unit | 单位 | °C / kW / % / on-off / ppm |
| access | 读写权限 | read-only / read-write / write-with-approval |
| value | 当前值 | 24.5 |
| quality | 数据质量 | good / uncertain / bad / offline |
| timestamp | 时间戳 | 2026-03-11T10:30:00Z |
| alarm_limits | 告警阈值 | high: 28, low: 18, critical_high: 35 |
| history | 是否记录历史 | true / false |
| history_interval | 历史记录间隔 | 1min / 5min / 15min / on-change |
| tags | 语义标签 | [“hvac”, “ahu”, “supply”, “air”, “temp”, “sensor”] |
| description | 描述 | AHU-1 送风温度传感器 |
| source_protocol | 来源协议 | bacnet / modbus / mqtt / api |
| source_address | 来源地址 | bacnet://192.168.1.100/AI:1 |

### 5.3 告警模型

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 告警唯一标识 |
| source | 来源设备/点位 |
| severity | 紧急(critical)/重要(major)/一般(minor)/提示(info) |
| category | 设备故障/参数越限/通信中断/维保到期/安全事件 |
| state | 活跃(active)/已确认(acknowledged)/已处理(resolved)/已关闭(closed) |
| timestamp | 产生时间 |
| clear_timestamp | 恢复时间 |
| ack_by | 确认人 |
| ack_timestamp | 确认时间 |
| notes | 处理备注 |
| related_work_order | 关联工单 |
| escalation | 升级规则（超时未确认→通知上级） |
| suppression | 抑制规则（同一设备短时间重复不产生新告警） |

### 5.4 工单模型

生命周期：创建 → 派单 → 接单 → 处理中 → 待验收 → 完成 → 归档

字段：
- 类型：报修 / 巡检 / 计划保养 / 改造 / 应急
- 优先级：紧急 / 高 / 中 / 低
- 来源：告警自动生成 / 人工创建 / 租户报修 / 巡检发现
- 关联设备 / 关联告警
- 负责人 / 协作人
- 预计完成时间 / 实际完成时间
- 实际工时
- 费用（人工 + 材料 + 外包）
- 照片/附件（维修前/后）
- SLA 考核（响应时间、解决时间）

### 5.5 排程模型（Schedule）

字段：
- 名称 / 描述
- 类型：时间表(weekly) / 日历(calendar) / 例外(exception)
- 周期：每天/每周/每月/每年/自定义
- 时段：[{start: "08:00", end: "18:00", value: "occupied"}]
- 优先级：例外 > 日历 > 时间表
- 关联设备/区域
- 生效日期范围

### 5.6 空间模型（Space）

字段：
- 类型：楼层/区域/房间/工位
- 面积
- 容量（最大人数）
- 当前占用
- 用途（办公/会议/机房/仓库/公区...）
- 关联设备列表
- 关联租户
- 平面图坐标（用于 2D/3D 展示）

## 六、通信协议与集成

### 6.1 楼宇侧协议

| 协议 | 场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| BACnet/IP | 楼宇自控主流 | 标准化强，对象模型完整 |
| BACnet MS/TP | DDC 到传感器 | RS-485 总线 |
| Modbus TCP/RTU | 电力仪表、传感器 | 简单通用，无语义 |
| OPC-UA | 工业自动化、新型 BMS | 安全性好，信息模型丰富 |
| KNX/EIB | 照明、窗帘、面板 | 欧洲标准，分布式 |
| DALI | 照明专用 | 灯具级别控制 |
| LonWorks | 老旧楼控系统 | 逐渐被 BACnet 替代 |
| MQTT | IoT 传感器、边缘设备 | 轻量、适合大量点位 |
| HTTP/REST | 新型设备/子系统 API | 易集成 |
| ONVIF | 视频监控 | 摄像头互操作标准 |
| OSDP | 门禁 | 新一代门禁协议（替代 Wiegand） |
| Zigbee/Z-Wave/蓝牙 | 智能家居/传感器 | 低功耗无线 |
| LoRa/NB-IoT | 大范围低频传感 | 抄表、环境监测 |
| 私有协议 | 品牌设备 | 电梯（OTIS/迅达）、消防（霍尼韦尔/海湾） |

### 6.2 集成架构

云平台（你的产品）
    │
    │  MQTT / HTTPS / WebSocket / gRPC
    │
楼宇边缘网关（容器 = Building）
    │
    ├── BACnet/IP ──→ 楼宇自控系统（HVAC/照明）
    ├── Modbus TCP ──→ 电力仪表/传感器
    ├── MQTT ──→ IoT 传感器/智能设备
    ├── REST API ──→ 门禁系统/停车系统/PMS
    ├── ONVIF ──→ 视频监控 NVR
    ├── OPC-UA ──→ 工业控制/冷机
    ├── KNX ──→ 照明/窗帘
    ├── 私有 SDK ──→ 电梯/消防/特殊设备
    └── 数据库直连 ──→ 老旧系统导出

### 6.3 第三方系统集成

| 系统 | 适用楼宇类型 | 集成目的 |
| --- | --- | --- |
| ERP/财务 | 所有 | 能源费用、维保成本 |
| HR/考勤 | 写字楼/工厂 | 人员联动门禁、工位 |
| PMS（酒店管理） | 酒店 | 入住退房联动 |
| HIS（医院信息） | 医院 | 手术排程、病房管理 |
| MES（制造执行） | 工厂 | 生产排程联动 |
| 课表/教务系统 | 学校 | 教室空调照明联动 |
| 会议预约 | 写字楼 | 联动空调照明 |
| 气象服务 | 所有 | 负荷预测、策略优化 |
| 电网/电力交易 | 大型建筑 | 需求响应、虚拟电厂 |
| 碳交易平台 | 所有 | 碳排放数据上报 |
| 物业 APP / 小程序 | 商场/住宅/写字楼 | 租户/住户报修、缴费、通知 |
| 环保在线监测 | 商场/工厂 | 排放合规 |
| 消防物联网 | 所有 | 119 远程报警/数据上传 |
| 公安/综治平台 | 学校/政府 | 视频接入、报警联网 |

## 七、核心功能模块清单

### P0 — 必须有（MVP）

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 多楼宇接入 | 楼宇注册、连接状态、基本信息、楼宇类型分类 |
| 实时监控 | 设备状态、关键参数、系统拓扑图 |
| 告警管理 | 告警推送、确认、过滤、升级、历史 |
| 远程控制 | 设备启停、设定值调整（带权限和审计） |
| 数据可视化 | 实时趋势、历史查询、多点对比 |
| 用户与权限 | 角色权限、操作审计、多租户隔离 |

### P1 — 核心竞争力

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 能源管理 | 分项计量、能耗分析、对标排名 |
| 策略引擎 | 时间表排程、条件联动规则、模式切换 |
| 工单系统 | 工单全流程、与告警联动、SLA 考核 |
| 仪表盘定制 | 拖拽式大屏、角色化首页 |
| 资产管理 | 设备台账、维保计划、生命周期 |
| 楼宇模板 | 按类型（酒店/医院/商场等）预置系统和场景 |

### P2 — 差异化

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| AI 分析 | 能耗异常检测、故障预测、负荷预测 |
| 数字孪生 | 3D/2D 模型 + 实时数据叠加 |
| 碳管理 | 碳排放核算、减碳路径 |
| 租户/住户服务 | APP/小程序报修、空调延时、费用查询 |
| 自动化调优 | 最优启停、冷机群控、需求响应 |
| 合规引擎 | 按楼宇类型自动配置合规记录要求 |

### P3 — 长期演进

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 开放平台 | API 市场、第三方应用接入 |
| 边缘计算 | 网关离线自治、边云协同 |
| 多园区管理 | 集团级视图、跨园区对标 |
| 合规审计 | 操作日志、权限审计、数据安全 |
| 行业解决方案包 | 酒店方案、医院方案、商场方案（预置模板+场景+集成） |

## 八、映射到 univers-machine 架构

现有概念                      楼宇运营映射                    对应功能
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Machine（物理机）             园区 / Site                    园区总览
Container（容器）             楼宇 / Building                楼宇工作区
Terminal（终端）              设备控制台 / Field Console      远程调试、直接控制
Dashboard（仪表盘）           楼宇监控大屏                    实时状态总览
Services（服务列表）          子系统 / Subsystem              HVAC/照明/电梯/安防等
Service Health（服务状态）    设备在线状态                    通信/运行状态
Tunnel（SSH 隧道）            楼宇网关连接                    数据通道
Browser Pane（内嵌网页）      设备 Web 管理界面              DDC/NVR/门禁 Web 界面
Files Pane（文件浏览）        配置文件管理                    控制策略/参数文件
GitHub Integration            变更管理                       策略版本控制
Profile（模板）               楼宇模板                       酒店/医院/商场预设
developer-targets.json        楼宇配置清单                    所有楼宇及其子系统定义

### 需要新增的核心概念

| 新概念 | 说明 |
| --- | --- |
| Point（点位） | 最小数据单元，传感器/控制点 |
| Alarm（告警） | 异常事件，含生命周期管理 |
| Schedule（排程） | 时间自动化 |
| Trend（趋势） | 历史数据存储与展示 |
| Work Order（工单） | 维修维保流程 |
| Meter（计量） | 能耗计量与计费 |
| Space（空间） | 空间模型（楼层/区域/房间） |
| Building Type（楼宇类型） | 酒店/医院/商场/写字楼/工厂… |
| Scenario（场景模式） | 正常/节假日/应急/VIP/赛事… |
| Compliance Rule（合规规则） | 按楼宇类型的合规记录要求 |

## 九、关键设计决策（待确定）

- 数据存储架构？

  - 边缘（容器内）：实时数据 + 短期历史（7-30 天）

  - 云端（中心）：长期历史 + 分析 + 报表

  - 还是纯边缘（每栋楼独立，适合安全敏感客户）？

- 实时通信方案？

  - 当前 SSH 隧道 — 适合开发调试

  - 生产建议：MQTT broker + WebSocket（大量点位推送）

  - 安全敏感场景（医院/警局）：VPN + 加密

- 点位数据模型？

  - 自定义 vs 行业标准（Project Haystack / Brick Schema）

  - 建议至少参考 Haystack 标签体系

- 多租户？

  - SaaS 多租户（一套系统管多个客户的多栋楼）

  - 私有化部署（每个客户独立）

  - 混合（核心 SaaS + 边缘私有）

- 安全与合规？

  - 控制操作审批流程（谁能控制什么）

  - 消防等系统的只读限制

  - 不同楼宇类型的合规记录要求差异

  - 数据加密（传输 + 存储）

  - 等保/GDPR 等

- 楼宇模板机制？

  - 预置模板（酒店/医院/商场…）包含什么？

  - 子系统列表 + 标准点位 + 默认告警规则 + 标准排程 + 合规要求

  - 用户可基于模板自定义

## 十、竞品参考

| 产品 | 厂商 | 定位 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Honeywell Forge | 霍尼韦尔 | 全栈楼宇平台 | 硬件+软件，闭环生态 |
| Siemens Navigator | 西门子 | 云端楼宇管理 | 数据驱动，AI |
| Johnson Controls OpenBlue | 江森自控 | AI 楼宇平台 | 数字孪生 |
| Schneider EcoStruxure | 施耐德 | 能源+楼宇 | 配电强项 |
| Honeywell Command | 霍尼韦尔 | 物业运营 | 工单+资产 |
| Siemens Desigo CC | 西门子 | 楼宇自控 | 传统 BMS |
| Niagara (Tridium) | 霍尼韦尔 | 集成框架 | 协议集成强，Java |
| 阿里云 AIoT | 阿里 | 通用 IoT | 楼宇垂直方案 |
| 涂鸦智能 | 涂鸦 | 轻量 SaaS | 连锁/住宅 |
| 美控智慧建筑 | 美的 | HVAC+楼宇 | 设备优势 |
| EnOS（远景智能） | 远景 | 能源+IoT | 新能源/碳管理 |
| IBM TRIRIGA | IBM | IWMS | 空间+资产+运维 |

## 十一、楼宇类型 × 子系统 交叉矩阵

● = 核心必备，○ = 通常有，△ = 视情况，- = 通常没有

| 子系统 | 写字楼 | 酒店 | 医院 | 商场 | 警局 | 学校 | 场馆 | 数据中心 | 工厂 | 仓储 | 博物馆 | 住宅 | 养老院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HVAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 电气 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 给排水 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 电梯 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 消防 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安防/门禁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 停车 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 能源管理 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IEQ 环境 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | - | ● |
| 客房控制 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医气 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洁净室 | - | - | ● | - | - | △ | - | ○ | ● | - | - | - | - |
| 冷链 | - | - | ● | △ | - | - | - | - | △ | ● | ○ | - | - |
| 审讯/羁押 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高安全围界 | - | - | - | - | ● | △ | - | ● | ● | ● | △ | △ | △ |
| 客流分析 | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 租户计量 | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 精密空调 | - | - | △ | - | △ | - | - | ● | ○ | - | ○ | - | - |
| 游泳池 | - | ○ | - | - | - | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | - |
| 工艺通风 | - | - | ● | - | - | △ | - | - | ● | - | - | - | - |
| 护理呼叫 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 定位追踪 | - | - | △ | - | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ● |
| 文物保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 草坪养护 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |

# Building Sub-Types 深度拆解

同一个大类下的楼宇，因为定位、规模、业态的不同，运营模式差异巨大。 本文按每种楼宇大类，穷举其子类型，并标注运营差异点。

## 1. 酒店（Hotel）

### 子类型对比

| 子类型 | 规模 | 客房数 | 系统复杂度 | 运营模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济型/快捷酒店 | 小 | 80-200 | 低 | 极致标准化，最少人工 |
| 商务酒店 | 中 | 150-400 | 中 | 会议设施为核心卖点 |
| 全服务五星酒店 | 大 | 300-800 | 高 | 全系统配齐，服务为王 |
| 度假酒店/Resort | 大 | 200-500 | 高 | 户外设施多，季节性强 |
| 精品/设计酒店 | 小 | 30-100 | 中 | 个性化极强，非标准化 |
| 公寓式酒店/Serviced Apt | 中 | 100-300 | 中 | 长住为主，类住宅管理 |
| 民宿/客栈 | 极小 | 5-30 | 低 | 老板即运营，智能化需求简单 |
| 胶囊旅馆/青旅 | 小 | 50-200床位 | 低 | 公共区域为主，隐私空间极小 |
| 会议型酒店/Convention Hotel | 大 | 500-2000 | 极高 | 大宴会厅/分会场是核心资产 |
| 赌场酒店/Casino Hotel | 超大 | 1000-6000 | 极高 | 赌场区域24h满负荷 |

### 运营差异详解

#### 经济型/快捷酒店（如家/7天/汉庭/OYO）

特点：
- 无餐厅或仅早餐
- 无泳池/健身房/宴会厅
- 客房控制极简：分体空调 + 取电开关 + 基本照明
- 无 GRMS，空调由客人手动操作
- 公区面积小，主要是前台和走廊
- 连锁品牌强调标准化复制

运营核心：
- 能耗成本控制（利润薄，能耗占比高）
- 空房自动关空调（取电开关实现）
- 热水系统是最大挑战（经济型通常用空气源热泵）
- 保洁排班自动化
- 远程集中管理（一个区域经理管 5-10 家店）

产品设计启示：
→ 需要「连锁集中管控」模式 — 总部看所有门店的能耗/告警
→ 设备配置极简，但要批量管理（100家店 × 150间房 = 15000 个节点）
→ 自助入住（减少前台人力）→ 门锁/PMS 集成必须有

#### 全服务五星酒店（万豪/希尔顿/香格里拉）

特点：
- 完整 GRMS（客房管理系统）
- 多餐厅/酒吧（不同风格）
- 泳池/SPA/健身中心
- 大宴会厅（可分隔）+ 多个小会议室
- 行政酒廊/俱乐部楼层
- 地下车库/代客泊车
- 洗衣房（工业级）
- 后勤区域（员工餐厅/更衣室/仓库）

运营核心：
- VIP 客人偏好管理（CRM → GRMS 联动）
- 客房状态精细管理（入住/退房/维修/深度清洁）
- 能源管理（五星酒店 EUI 可达 300-500 kWh/m²/年）
- 热水系统可靠性（365天 × 24小时不间断）
- 大宴会按活动切换（婚宴/会议/晚宴，灯光/温度/隔断全变）
- 品牌标准合规（每个品牌有严格的温度/照明/空气质量标准）

产品设计启示：
→ GRMS 深度集成是核心卖点
→ 需要「活动模式」引擎 — 按预约自动切换宴会厅/会议室环境
→ 品牌标准模板（万豪标准/希尔顿标准 → 自动合规检查）
→ 后厨系统（HACCP 温度记录）是法规刚需

#### 度假酒店/Resort

特点：
- 大面积室外区域（花园/泳池/沙滩/高尔夫）
- 多栋建筑分散布局（非单体高层）
- 别墅/独栋客房
- 室外活动设施（水上乐园/儿童乐园/运动场）
- 强季节性（旺季满房/淡季空置）

运营核心：
- 室外设施管理（泳池水质、景观灌溉、室外照明）
- 别墅区分散管理（每栋独立空调/热水/安防）
- 季节性能耗差异极大
- 淡季设备维保（利用空闲期大修）
- 虫害/园林养护

产品设计启示：
→ 需要「分散式多建筑」管理模式（一个酒店 = 多个 Building）
→ 室外系统监控（灌溉/泳池/照明）是刚需
→ 季节模式切换（旺季全开/淡季部分关闭/维保模式）

#### 赌场酒店/Casino Hotel

特点：
- 赌场区域 24h 营业、全年无休
- 赌场无窗无钟（刻意模糊时间感）
- 极强的空调需求（人密+设备热+烟雾处理）
- 超大面积（赌场可达数万平米）
- 高安全等级（海量摄像头、反作弊、现金管理）
- 娱乐/演出/餐饮/购物综合体

运营核心：
- 赌场区空气质量（烟雾处理、新风量极大）
- 7×24 不间断运行的空调/照明/安防
- 高密度视频监控（赌桌/筹码/现金区/VIP房）
- 电力高可靠性（赌场停电 = 法规问题）
- 氛围控制（温度偏低保持清醒、照明特殊设计）

产品设计启示：
→ 需要「永不停机」模式 — 维护窗口极小
→ 安防深度集成是刚需（不只是门禁，是反欺诈级别）
→ 能耗巨大但不敏感（赌场不差钱，但合规要求高）

## 2. 医院（Hospital）

### 子类型对比

| 子类型 | 床位 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区卫生中心/诊所 | 0-20 | 低 | 门诊为主，无住院，简单空调照明 |
| 二级综合医院 | 100-500 | 中 | 基本科室齐全，手术室有限 |
| 三甲综合医院 | 500-3000 | 极高 | 全科室+高等级洁净+完整医气+科研 |
| 专科医院-肿瘤 | 200-1000 | 高 | 放疗加速器（辐射防护）、化疗配液（洁净） |
| 专科医院-儿童 | 200-800 | 高 | 温度偏高、安全防护（防坠/防夹）、家属陪住 |
| 专科医院-传染病 | 100-500 | 极高 | 全院负压设计、BSL-3 实验室、隔离流线 |
| 专科医院-精神科 | 100-500 | 中 | 防自伤设计、封闭管理、安防重于医疗设备 |
| 专科医院-口腔/眼科 | 50-200 | 中低 | 门诊为主，小型手术室 |
| 康复医院 | 100-500 | 中 | 康复训练设施、无障碍要求极高、温水泳池 |
| 妇产医院 | 100-500 | 高 | 产房/NICU/月子中心、新生儿区域特殊温控 |
| 中医医院 | 100-500 | 中 | 煎药房（排气）、针灸/推拿（温度要求）、药材仓储（防潮防虫） |
| 军队医院/野战医院 | 不定 | 特殊 | 战备要求、模块化/可移动、自给能源 |

### 运营差异详解

#### 三甲综合医院

特点：
- 科室 30-50 个，建筑面积 10-30 万平米
- 手术室 20-50 间（百级/千级/万级分级）
- ICU/CCU/NICU/PICU/EICU 多个重症单元
- 完整医气系统（O2/真空/压缩空气/N2O/CO2/N2）
- 核医学科/放射科（辐射防护）
- 中心实验室（BSL-2/3）
- 中心供应室（CSSD，器械清洗灭菌）
- 血库/药库/冷库体系
- 气动物流系统（全院管道传输）
- 日间手术中心
- 教学/科研区域
- 太平间

运营核心：
- 24/7 不间断运行（急诊/ICU/手术室/医气/冷库）
- 手术室排程联动（空调提前/术后换气/消毒周期）
- 院感防控（负压隔离/空气培养/温湿度合规记录）
- 医气 365 天零故障（供氧中断 = 生命危险）
- 冷链 100% 不断链（血液/疫苗/样本）
- 停电 10 秒内切换（手术中/呼吸机/监护仪）
- 合规记录海量（温度/湿度/压差/医气压力/消毒/冷链 全要留痕）

产品设计启示：
→ 合规引擎是核心 — 自动生成温湿度/医气/冷链的合规报表
→ 需要「科室级」管理粒度（手术室和门诊完全不同的运营逻辑）
→ 医气监控是独立模块（其他楼宇类型没有）
→ 与 HIS/手术排程 的深度集成

#### 传染病医院

特点：
- 全院或大部分区域负压设计
- 严格的清洁区/半污染区/污染区三区划分
- 患者通道和医护通道完全分离
- BSL-3 甚至 BSL-4 实验室
- 污水全部预消毒处理
- 医废特殊处理流程
- 空气经 HEPA 过滤后高空排放

运营核心：
- 压差梯度监控（走廊→缓冲→病房，每级 -5Pa 到 -15Pa）
- 排风 HEPA 滤网更换周期管理
- 患者追踪（RFID，防止离开隔离区）
- 医护防护用品消耗监控
- 污水处理在线监测（消毒剂余量/细菌培养）
- 尸体转运特殊流程

产品设计启示：
→ 压差监控是第一优先级（压差反转 = 病原扩散）
→ 需要「三区」空间模型 — 每个区域的通风/门禁规则不同
→ 废水/废物追踪必须完整闭环

#### 精神科医院

特点：
- 封闭管理区域（患者不能自由出入）
- 防自伤设计（无凸出物/隐藏管道/安全门把手/防碎玻璃）
- 无法使用传统门禁卡（患者不能持有）
- 活动室/治疗室/园艺治疗区
- 药品严格管控（尤其管制精神类药物）
- 约束/隔离室

运营核心：
- 安防重于一切（防逃跑/防自伤/防攻击）
- 门禁由护士站集中控制（患者区域所有门）
- 视频 AI：检测异常行为（自伤动作/攻击/试图翻越）
- 室内环境尽量温馨（非监狱感，但安全第一）
- 户外放风区域围界
- 特殊用药记录与环境监控关联

产品设计启示：
→ 安防逻辑完全不同于其他医院 — 更接近监狱但要"温和"
→ 门禁不是刷卡模式，是中央控制模式
→ AI 行为检测是差异化功能

## 3. 商场/零售（Retail）

### 子类型对比

| 子类型 | 面积 | 租户数 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区商业/底商 | 0.5-2万m² | 10-50 | 低 | 服务周边社区，简单管理 |
| 购物中心/Mall | 5-15万m² | 100-300 | 高 | 中庭/影院/餐饮/娱乐综合 |
| 超大型商业综合体 | 15-50万m² | 300-800 | 极高 | 购物+办公+酒店+公寓+展览 |
| 奥特莱斯/Outlets | 3-10万m² | 50-200 | 中 | 开放式街区，室外为主 |
| 百货商场 | 2-8万m² | 自营+联营 | 中 | 单一业主，统一管理 |
| 家居建材城 | 3-20万m² | 100-500 | 中 | 大件货品/仓储式/叉车动线 |
| 批发市场 | 5-30万m² | 500-5000 | 中 | 档口密集、消防重点、人货混行 |
| 商业步行街 | 线性分布 | 50-300 | 中 | 室外+室内混合，市政设施 |
| 免税店/机场商业 | 0.5-5万m² | 50-200 | 高 | 航班联动/24h/安检限制 |

### 运营差异详解

#### 购物中心/Mall

特点：
- 有中庭（采光/活动/装饰核心空间）
- 影院/KTV/健身房/冰场等主力店
- 餐饮占比 30-40%（油烟处理是大挑战）
- 停车场（地下1-3层，500-3000车位）
- 高客流波动（工作日vs周末差3倍，节假日更极端）

运营核心：
- 租户计量计费（电/水/空调 — 分户计量是物业收入基础）
- 公区vs租户的费用分摊（公摊算法很复杂）
- 餐饮区排油烟（统一排烟管道，按排放量收费）
- 客流数据驱动运营（哪层人多、哪个入口有效、驻留时间）
- 主力店 vs 中小租户的服务差异
- 装修期间管理（新租户进场的施工管理）
- 中庭活动（搭台/拆台的临时用电/空调/安防）

产品设计启示：
→ 「租户计量计费」是核心模块 — 直接涉及物业收入
→ 客流分析集成很有价值（能耗 vs 客流 关联分析）
→ 需要「租户装修管理」工作流（审批/施工/验收/转正式）

#### 超大型商业综合体（如万达广场/华润万象城）

特点：
- 多业态：零售 + 写字楼 + 酒店 + 公寓 + 展览中心
- 多栋建筑，地下连通
- 可能有独立冷站/热站（区域能源中心）
- 多个物业管理公司（商业/办公/住宅 分开管理）
- 多套独立系统（每栋楼自己的 BMS，需要统一平台）

运营核心：
- 跨业态能源调度（商场白天用冷多，酒店晚上用热多 → 蓄能互补）
- 多套 BMS 统一监控（不同厂商的系统要集成到一个平台）
- 共享设施管理（地下车库/冷站/变配电 多方共用）
- 费用分摊极其复杂（按面积/按冷量/按实际用量 不同算法）

产品设计启示：
→ 需要「多建筑/多业态」管理架构
→ 多 BMS 网关集成能力（同一个园区有西门子+霍尼韦尔+江森的系统）
→ 费用分摊计算引擎（可配置多种算法）

#### 批发市场

特点：
- 档口极多（可达数千个），每个 5-20 m²
- 电气安全是最大隐患（私拉电线、超负荷）
- 消防是重中之重（货品密集、通道窄、人流杂）
- 物流通道（货车进出、叉车、推车）
- 冷链区域（水产/肉类/冷冻食品）

运营核心：
- 消防监控密度极高（每个档口烟感）
- 用电安全监控（电弧检测、温度监测、超负荷告警）
- 冷链区温度不间断监控
- 人货混行安全管理
- 营业时间外的安防（深夜货物安全）

产品设计启示：
→ 消防 + 电气安全 是第一优先级（比舒适度重要得多）
→ 需要支持「极高密度点位」—— 5000 个档口 × 5 个监测点 = 25000 个点位
→ 冷链合规记录（食品安全法规）

## 4. 写字楼/办公（Office）

### 子类型对比

| 子类型 | 面积 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲级写字楼 | 5-15万m² | 高 | 高标准 MEP，租户多为大企业 |
| 乙级写字楼 | 2-8万m² | 中 | 标准配置，中小企业 |
| 联合办公/WeWork | 0.2-2万m² | 中 | 灵活工位，按座位/天计费 |
| 产业园区办公 | 园区多栋 | 中 | 研发+办公，配套食堂/运动设施 |
| 政府办公楼 | 1-10万m² | 中高 | 安全等级高，保密要求，节能考核 |
| 总部大楼/Headquarters | 5-30万m² | 极高 | 企业形象，智能化标杆 |
| SOHO/小型办公 | 0.1-0.5万m² | 低 | 商住混合，管理粗放 |

### 运营差异详解

#### 联合办公/WeWork 模式

特点：
- 不是按楼层/房间出租，是按工位/会议室/时段出租
- 高度灵活：今天 20 人用、明天 50 人用
- 公共区域大（休息区/咖啡区/电话亭/活动区）
- 会议室按小时预订、频繁换人
- 租户变化频繁（月租/季租为主）

运营核心：
- 工位占用实时检测 → 空调照明按实际占用动态调整
- 会议室高频联动（一天 10 场会议，每场切换环境）
- 空间利用率优化（哪些区域长期空置 → 调整布局）
- 按人头/工位/时间的灵活计费
- 访客频繁 → 门禁要灵活但安全

产品设计启示：
→ 「按占用调节」是核心策略 — 不是固定时间表，是实时响应
→ 空间利用率分析是对运营方的核心价值
→ 计费模型要支持「按工位·天」「按会议室·小时」

#### 政府办公楼

特点：
- 安全分区（对外窗口/内部办公/领导区/机要室）
- 保密要求（网络隔离/电磁屏蔽会议室）
- 信访接待区（独立动线、安保加强）
- 应急指挥中心（视频墙/通信/GIS）
- 档案室（恒温恒湿/防火/防潮/防虫）
- 节能考核（公共机构节能条例）

运营核心：
- 公共机构能耗限额管理（能耗超标 = 考核扣分）
- 安全分区门禁（不同级别不同权限）
- 信访高峰期应急预案
- 档案室环境恒定（温度 14-24°C、湿度 45-60%）
- 领导用车/公务用车管理
- 对外形象管理（大厅/外立面/会议室高标准）

产品设计启示：
→ 节能考核报表是硬需求（直接对标国家公共机构节能标准）
→ 安全分区逻辑比普通写字楼复杂得多
→ 保密/信创要求 → 可能需要国产化部署方案

## 5. 警察局/公安/执法机构（Law Enforcement）

### 子类型对比

| 子类型 | 规模 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 派出所 | 小 | 中 | 基层执法，简易留置室，社区服务窗口 |
| 区/县公安局 | 中 | 高 | 完整功能，审讯室+留置区+指挥中心 |
| 市/省公安厅 | 大 | 极高 | 指挥调度中心、大数据中心、特警/装备 |
| 看守所 | 中大 | 极高 | 长期羁押，类监狱管理 |
| 法院 | 中 | 高 | 审判庭/羁押通道/旁听管理 |
| 检察院 | 中 | 中高 | 讯问室（留置监控要求） |
| 海关/边检 | 中 | 高 | 通关通道/查验区/扣押物品库 |
| 消防站 | 小中 | 中 | 车库/训练塔/营房/接警中心 |

### 运营差异详解

#### 消防站

特点：
- 消防车库（自动开门、快速出动联动）
- 营房/宿舍（24h轮值）
- 训练塔/训练场
- 接警/调度中心
- 装备库（防护服/呼吸器/器材）
- 洗消区域（归队后装备清洗消毒）

运营核心：
- 出动联动：接警 → 车库门自动打开 → 宿舍警铃 → 走廊照明全亮 → 计时开始
- 装备管理：呼吸器气瓶充气记录、防护服检测周期、装备定位
- 训练场安全：训练塔安全监控、训练用水/气/电管理
- 营房舒适度（休息好才能快速反应）

产品设计启示：
→ 「出动联动」是核心场景 — 从接警到出车，全流程自动化
→ 装备全生命周期管理（每件装备的使用/检测/更换记录）

#### 法院

特点：
- 审判庭（大/中/小，不同配置）
- 羁押犯人专用通道（与公众完全隔离）
- 旁听区人数控制
- 庭审录音录像（完整/不可篡改）
- 证据展示系统
- 调解室/律师会见室
- 执行局/档案室

运营核心：
- 庭审排期联动（开庭前→空调/照明/录音录像/门禁全就绪）
- 犯人押送路线安全（门禁联锁、视频覆盖、清场）
- 庭审录像长期存档（十年以上）
- 旁听区出入管理（身份核验/安检/限流）

产品设计启示：
→ 「庭审排期联动」类似酒店的「宴会预约联动」
→ 录音录像完整性和长期存储是硬需求
→ 人员动线隔离（犯人/法官/律师/旁听 四条线不交叉）

## 6. 学校/教育（Education）

### 子类型对比

| 子类型 | 规模 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幼儿园 | 极小 | 低 | 安全第一、家长接送管理、温度偏高 |
| 小学 | 小 | 低中 | 校门安全、食堂、操场 |
| 中学 | 中 | 中 | 宿舍管理、实验室、体育设施 |
| 综合性大学 | 极大 | 极高 | 多校区、科研楼/图书馆/体育馆/医院/食堂 |
| 职业技术学校 | 中 | 中高 | 实训车间（类工厂）、设备密集 |
| 国际学校 | 中 | 高 | 高标准设施、IEQ 要求高、家长期望高 |
| 培训机构 | 小 | 低 | 教室+前台，排课联动 |
| 特殊教育学校 | 小 | 中 | 无障碍、感统训练室、心理辅导室 |

### 运营差异详解

#### 综合性大学

特点：
- 多校区（可能跨城市）
- 建筑类型极多：教学楼/科研楼/实验室/图书馆/体育馆/食堂/宿舍/行政楼/医院
- 科研实验室等级差异大（普通化学实验室 vs BSL-3 生物实验室 vs 超净间）
- 校园面积大（几百到几千亩）
- 人口密度高（几万人）
- 节假日/寒暑假 空置率极高

运营核心：
- 课表/学期联动（上课 → 开空调照明，假期 → 全部关）
- 科研楼 24h 运行（实验不停，但公共区域分时管理）
- 多类型建筑统一管理（教学楼和实验室的运营逻辑完全不同）
- 宿舍限电（大功率跳闸、夜间断电）
- 校园能耗大户管理（游泳馆/数据中心/实验室）
- 新能源示范项目（光伏/储能，大学喜欢做示范）

产品设计启示：
→ 大学 = 一个微缩城市，几乎涵盖所有楼宇类型
→ 课表/学期日历是核心调度依据
→ 需要支持「建筑群」管理（一个大学 = 50+ 栋楼）
→ 实验室安全管理是高价值场景

#### 幼儿园

特点：
- 极其关注安全（防走失/防拐/防坠落/防夹伤）
- 家长接送管理（人脸识别 + 授权人匹配）
- 室内温度偏高（幼儿体温调节能力弱，冬季 22-24°C）
- 空气质量高要求（甲醛/TVOC/PM2.5）
- 厨房明厨亮灶（家长可远程查看）
- 教室/午睡室 温湿度精细管理
- 户外活动区安全监控

运营核心：
- 接送管理是核心安全场景（只有授权人才能接走孩子）
- 室内空气质量是家长第一关注点
- 厨房食品安全（HACCP + 明厨亮灶直播）
- 午睡时段 vs 活动时段 环境切换
- 消毒记录（疫情后家长非常关注）

产品设计启示：
→ 家长端 APP 是必须有的（看到空气质量/厨房直播/接送记录）
→ 接送管理 = 特殊门禁场景（不是卡/指纹，是人脸+授权关系）
→ 空气质量实时展示（大屏 + APP）是招生卖点

## 7. 体育/娱乐场所（Sports & Entertainment）

### 子类型对比

| 子类型 | 容量 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型体育场（足球/田径） | 3-10万人 | 极高 | 开放/半开放空间，草坪养护 |
| 室内体育馆（篮球/冰球） | 0.5-2万人 | 极高 | 场地切换/冰面制冷/灯光秀 |
| 游泳馆 | 1000-5000人 | 高 | 水质/水温/除湿/结构防腐 |
| 健身房/俱乐部 | 200-2000人 | 中 | 通风重点（大量汗水/CO2） |
| 电影院/影城 | 500-3000座 | 中 | 排片联动/低噪音空调/杜比 |
| 剧院/音乐厅 | 500-2000座 | 高 | 声学环境/精密温湿度/舞台机械 |
| 溜冰场/冰场 | 200-1000人 | 高 | 冰面制冷 + 观众区制热（矛盾） |
| 保龄球馆/台球室 | 100-500人 | 低 | 区域照明/通风 |
| KTV/夜店 | 100-1000人 | 中 | 独立包房空调/隔音/灯光/烟雾 |
| 主题公园 | 1-10万人/天 | 极高 | 户外设施/游乐设备/水处理/餐饮 |
| 水上乐园 | 0.5-3万人/天 | 高 | 多泳池/滑道/水处理/更衣室 |

### 运营差异详解

#### 音乐厅/剧院

特点：
- 声学环境极其严格（混响时间 RT60 精确控制）
- 空调必须超低噪音（NC15-NC20，比住宅安静得多）
- 温湿度精密控制（乐器对温湿度敏感，尤其钢琴/管风琴）
- 舞台机械（升降台/旋转台/吊杆/防火幕）
- 专业舞台灯光（大量热负荷）
- 观众厅照明（演出时极暗/幕间微亮/散场全亮）

运营核心：
- 演出前 2h：空调低噪音模式→温度预冷（观众入场后体温升高）
- 演出中：空调最低噪音→灯光由演出方控制→安全监控
- 幕间：提升空调→照明微亮→允许出入
- 散场：全亮→空调维持→清场
- 乐器存放区恒温恒湿（钢琴间 20-22°C，45-55%RH）
- 舞台灯光的热负荷管理（数百kW 灯光→巨大冷量需求）

产品设计启示：
→ 「演出模式引擎」— 按节目单自动切换
→ 噪音监测是独特需求（空调噪音直接影响演出质量）
→ 温湿度对乐器的影响 → 需要精密记录和告警

#### 主题公园

特点：
- 园区面积巨大（数十到数百公顷）
- 设施类型极多：
  - 游乐设备（过山车/摩天轮/旋转木马/漂流）
  - 室内项目（4D 影院/鬼屋/密室）
  - 演出场所（剧场/花车巡游/烟花秀）
  - 餐饮（几十个餐厅/小食亭）
  - 零售（纪念品商店）
  - 酒店（园区内度假酒店）
  - 后勤（维修车间/员工区/仓库/垃圾处理）

运营核心：
- 游乐设备安全监控（运行状态/维保周期/天气限制）
- 大客流管理（入园人数/区域人数/排队时间/动态引导）
- 室外环境管理（喷雾降温/遮阳/防雨/防风/防雷）
- 水处理（漂流/水上项目的水质）
- 烟花秀/巡游的全系统联动（灯光/音响/安防/交通管制）
- 恶劣天气应急（高空项目停运/室外项目关闭/疏散）

产品设计启示：
→ 主题公园 = 一个小型城市，是最复杂的楼宇运营场景
→ 游乐设备安全监控是独特的垂直场景
→ 客流+天气 驱动的动态运营模式

## 8. 工业/制造（Industrial）

### 子类型对比

| 子类型 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- |
| 电子制造（SMT/封装） | 极高 | 洁净室 Class 100-10000，恒温恒湿 ±0.5°C |
| 半导体 Fab | 顶级 | 洁净 Class 1-10，振动/EMI控制，超纯水/特气 |
| 制药 GMP 工厂 | 极高 | A-D 级洁净，验证体系，全程记录 |
| 食品加工厂 | 高 | 冷链/卫生/HACCP/虫害/排放 |
| 汽车/机械加工 | 中高 | 焊接烟尘/喷涂VOC/大型天车/压缩空气 |
| 纺织/服装 | 中 | 粉尘/噪音/恒温恒湿（纺织品质量） |
| 化工厂 | 极高 | 防爆/有毒气体/废气废水/SIL安全 |
| 电池工厂（锂电/PACK） | 极高 | 干燥间（露点-40°C）/防爆/消防特殊 |
| 印刷/包装 | 中 | VOC排放/恒温恒湿（套印精度）/粉尘 |
| 酿酒/发酵 | 中高 | 温度精确控制/CO2排放/清洗CIP |

### 运营差异详解

#### 半导体 Fab

特点：
- 洁净度要求全球最高（Class 1-10，即每立方英尺 <10 个 0.5μm 颗粒）
- 恒温恒湿精度 ±0.1°C / ±1%RH
- 振动控制（VC-A 到 VC-G 级，纳米级精度设备）
- 电磁干扰（EMI）控制
- 超纯水系统（电阻率 18.2 MΩ·cm）
- 特种气体系统（数十种，含剧毒气体如 AsH3, PH3）
- 废气处理（酸性/碱性/有机/特气分类处理）
- 废水处理（含氟/含铜/含有机物分类处理）
- 24/7/365 不间断生产
- 单次停机损失可达千万美元

运营核心：
- 洁净度是生命线（一个颗粒 = 一片报废晶圆）
- 特气安全（微量泄漏即致命，双层管道+连续检测）
- 振动监测（附近施工/交通都可能影响）
- 超纯水水质在线监测（电导率/TOC/颗粒/细菌）
- 停机计划精确到小时（设备维护窗口极窄）

产品设计启示：
→ 这是工业级最高要求的场景
→ 环境参数精度要求远超普通楼宇（±0.1°C vs ±1°C）
→ 特气安全是独有场景（其他行业没有）
→ 停机成本极高 → 预测性维护价值最大

#### 锂电池工厂

特点：
- 干燥间（Dry Room）— 露点 -40°C 到 -60°C（极端干燥）
- 锂电池火灾风险极高（热失控/链式反应）
- 传统灭火剂（水/干粉）对锂电池火灾效果差
- NMP 溶剂回收（有毒/易燃）
- 粉尘管理（正极/负极材料粉尘）
- 产线洁净度要求（虽不如半导体，但仍有要求）

运营核心：
- 干燥间露点监控（露点升高 = 产品质量问题）
- 热失控预警（红外热成像/气体检测/烟雾检测）
- 特殊消防系统（大量水喷淋+持续冷却，非传统灭火思路）
- NMP 泄漏检测与排放控制
- 储能区域安全（成品电池存储的温控和消防）

产品设计启示：
→ 锂电池消防是全新领域（与传统消防逻辑不同）
→ 干燥间是独有环境类型
→ 热失控预警 → AI/红外是差异化

## 9. 住宅/社区（Residential）

### 子类型对比

| 子类型 | 户数 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通住宅小区 | 500-5000户 | 中 | 公区设备为主（电梯/水泵/照明/消防） |
| 高端住宅/豪宅 | 50-500户 | 高 | 大堂/会所/园林/安防标准高 |
| 长租公寓 | 100-1000间 | 中高 | 类酒店运营，分户计量，公区管理 |
| 养老社区 | 200-2000户 | 高 | 护理+住宅混合，医疗设施+适老化 |
| 学生公寓 | 500-5000床位 | 中 | 限电/热水/门禁/宿管 |
| 保障房/公租房 | 500-5000户 | 中 | 政府监管，租金补贴，人脸门禁 |
| 别墅区 | 50-500户 | 中 | 分散管理，每户独立系统+公区 |
| 超高层住宅 | 200-1000户 | 高 | 避难层/加压送风/供水分区/电梯复杂 |

### 运营差异详解

#### 长租公寓

特点：
- 每间房独立计量（电/水/冷暖）
- 公共区域（洗衣房/健身房/公共厨房/联合办公区）
- 租约管理（签约→入住→退租→清洁→上架）
- 智能门锁（密码/APP，远程派发/回收）
- 高频次租客更替（平均 6-12 个月）
- 社群运营（活动/社交）

运营核心：
- 房间状态管理（出租中/空置/打扫中/维修中）
- 入住退租联动（门锁密码更新、电表清零、深度保洁排程）
- 分户计量准确计费（租客看到的账单要清晰）
- 公区使用管理（洗衣机预约、健身房限流）
- 设备报修快速响应（租客满意度）
- 空置房间节能（无人时最低模式）

产品设计启示：
→ 「房间生命周期」管理是核心（类似酒店但周期更长）
→ 智能门锁集成必须有（远程密码管理）
→ 租客 APP（报修/缴费/社区活动）
→ 空置节能策略（自动检测无人 → 关空调/热水器）

## 10. 数据中心（Data Center）

### 子类型对比

| 子类型 | 规模 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业自建机房 | 几十柜 | 中 | 在办公楼内，混合用途 |
| 中小型 IDC | 100-500柜 | 高 | 托管/租赁，标准化 |
| 超大规模数据中心 | 1000-10000柜 | 极高 | 云厂商（AWS/阿里云），自然冷却优先 |
| 边缘数据中心 | 几柜到几十柜 | 中 | 靠近用户侧，分布式部署 |
| 模块化数据中心 | 可扩展 | 高 | 集装箱式，快速部署 |
| GPU/HPC 集群 | 不定 | 极高 | 功率密度极高（30-100kW/柜），液冷 |

### 运营差异详解

#### GPU/HPC 集群（AI训练中心）

特点：
- 单柜功率密度极高（传统 5-8kW/柜 vs AI 30-100kW/柜）
- 传统风冷不够，必须液冷（直接芯片液冷/浸没式液冷）
- 电力需求巨大（单集群可达数十 MW）
- 散热量巨大（几乎所有电力都变成热量）
- 设备价值极高（一台 GPU 服务器 >100 万元）
- 连续运行数周（训练任务不能中断）

运营核心：
- 液冷系统管理（冷却液温度/流量/压力/泄漏）
- GPU 温度实时监控（过热降频 = 训练减速 = 直接损失）
- 电力保障（训练中断 = 数周工作白费）
- PUE 极致优化（液冷 PUE 可达 1.05-1.1）
- 冷却液维护（定期检测/更换/补充）

产品设计启示：
→ 液冷监控是全新子系统（传统 BMS 不覆盖）
→ GPU 温度/功耗与冷却系统的闭环控制
→ 训练任务 vs 基础设施的关联分析

## 11. 仓储/物流（Warehouse & Logistics）

### 子类型对比

| 子类型 | 系统复杂度 | 核心特征 |
| --- | --- | --- |
| 常温仓 | 低 | 防潮通风为主 |
| 冷链仓（冷藏） | 高 | 2-8°C，食品/药品/鲜花 |
| 冷链仓（冷冻） | 高 | -18°C 及以下 |
| 超低温仓 | 极高 | -60°C 以下，疫苗/样本 |
| 危化品仓 | 极高 | 防爆/防泄漏/温控/通风/隔离 |
| 自动化立体仓 | 高 | AS/RS + 机器人 + 输送线 |
| 跨境电商仓 | 中 | 海关监管/分拣/退货处理 |
| 前置仓/暗仓 | 低中 | 市区内小型，30分钟配送 |

## 12. 特殊/其他建筑类型

### 12.1 宗教建筑

| 子类型 | 独有运营场景 |
| --- | --- |
| 教堂 | 管风琴温湿度保护、礼拜联动、蜡烛区消防、彩色玻璃保护 |
| 清真寺 | 礼拜时间精确联动（一天五次）、净礼设施（水温/排水）、大量地毯清洁 |
| 佛教寺庙 | 香火区排烟/消防重点、古建筑保护（不能装现代设备）、殿堂温湿度 |
| 印度教寺庙 | 仪式用火管理、大量鲜花（清洁）、节日大客流 |
| 犹太会堂 | 安息日自动化（不能手动操作电器）→ 需要精确定时系统 |

### 12.2 医疗相关

| 子类型 | 独有运营场景 |
| --- | --- |
| 制药工厂 GMP | 全程验证（IQ/OQ/PQ）、清洁验证、环境连续记录、偏差处理 |
| 血站/血液中心 | 冷链（全血4°C/血浆-20°C/冷沉淀-30°C）、无菌操作区 |
| 体检中心 | 客流量大但停留短、胃镜/CT等设备环境要求 |
| 医美/整形诊所 | 手术室洁净（万级）、恢复室、药品冷链 |
| 动物医院 | 手术室/住院区、气味控制通风、传染隔离 |

### 12.3 文化/展览

| 子类型 | 独有运营场景 |
| --- | --- |
| 博物馆 | 恒温恒湿±0.5°C/±2%、紫外线控制、防盗/防破坏 |
| 美术馆 | 类似博物馆但照明更重要（显色性/照度/均匀度） |
| 档案馆 | 长期保存（温度14-24°C、湿度45-60%）、防虫防霉 |
| 图书馆 | 温湿度/防虫、大量人员的IEQ、阅览区静音空调 |
| 展览中心/会展 | 布展/撤展频繁、临时大电力、叉车/货车进出 |

### 12.4 交通

| 子类型 | 独有运营场景 |
| --- | --- |
| 航站楼 | 航班联动、行李系统、安检区、免税店、廊桥 |
| 火车站 | 列车联动、站台屏蔽门（高铁）、大客流 |
| 地铁站 | 隧道通风/排烟、活塞效应、屏蔽门、区间联动 |
| 公交枢纽 | 室外候车、充电桩（电动公交）、调度 |
| 港口/码头 | 货运：集装箱冷藏监控、吊机；客运：候船厅 |
| 停车楼 | CO 检测、通风、消防、EV 充电管理 |

### 12.5 殡葬

| 子类型 | 独有运营场景 |
| --- | --- |
| 殡仪馆 | 遗体冷藏（0-4°C）、礼厅氛围（鲜花通风）、火化排放监测 |
| 太平间 | 冷藏、防腐药品、独立通风、严格出入管理 |
| 墓园 | 园林灌溉、公共设施、季节性大客流（清明） |

### 12.6 军事/国防

| 子类型 | 独有运营场景 |
| --- | --- |
| 军营 | 营房/训练场/食堂/弹药库、战备等级联动 |
| 指挥中心 | 防护等级极高（防核/防电磁）、不间断运行 |
| 军用机库 | 飞机维护环境（温湿度/防尘/防静电） |
| 弹药库 | 恒温恒湿/防爆/防雷/双人开启/感应式照明 |

### 12.7 农业/生态

| 子类型 | 独有运营场景 |
| --- | --- |
| 智能温室 | 温湿度/光照/CO2/灌溉精确控制、作物生长模型 |
| 养殖场 | 通风/温度/氨气控制、饲喂系统、疫病监测 |
| 植物工厂 | 全人工光照/多层种植/营养液/无虫害 |
| 水产养殖 | 溶氧/pH/氨氮/水温监控、增氧/换水 |

## 总结：楼宇子类型的关键认知

### 1. 复杂度光谱

最简单 ←──────────────────────────────────→ 最复杂

民宿 → 快捷酒店 → 社区商业 → 普通住宅 → 写字楼 → 商场 → 五星酒店
→ 大学 → 工厂 → 医院 → 数据中心 → 半导体Fab → 主题公园

### 2. 产品分层策略

| 层级 | 适用楼宇 | 功能范围 | 复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 住宅/社区商业/快捷酒店/小型写字楼 | 监控+告警+基础能耗 | 低 |
| 标准版 | 商场/写字楼/学校/中型酒店 | + 租户计量 + 工单 + 策略引擎 | 中 |
| 专业版 | 五星酒店/医院/工厂/数据中心 | + 行业专属模块 + 深度集成 | 高 |
| 企业版 | 大型综合体/连锁/集团 | + 多楼宇管理 + 对标分析 + 开放平台 | 极高 |

### 3. 行业专属模块清单

| 楼宇类型 | 必须有的专属模块 |
| --- | --- |
| 酒店 | GRMS 客房控制、PMS 集成、热水系统、泳池水质 |
| 医院 | 医气监控、洁净度管理、冷链追踪、院感防控、HIS 集成 |
| 商场 | 租户计量计费、客流分析、排油烟监测、租户装修管理 |
| 数据中心 | PUE 管理、精密空调、液冷系统、容量管理 |
| 工厂 | 洁净室、工艺环境、气体检测、MES 集成、废气废水 |
| 学校 | 课表联动、宿舍限电、实验室安全、明厨亮灶 |
| 警局/监狱 | 高安全门禁、审讯/监控录像、人员定位、武器/证据管理 |
| 养老院 | 跌倒/离床检测、防走失、护理呼叫、健康监测 |
| 博物馆 | 精密温湿度、光照控制、文物防盗 |
| 场馆 | 场地模式切换、赛事联动、大客流管理 |

# Building Operations 补充维度

前两份文档按「楼宇类型」和「子系统」两个维度穷举了场景。 本文补充所有横切维度 — 这些维度与楼宇类型正交，任何一栋楼都会被这些维度影响。

## 维度一：地理与气候（Geography & Climate）

同一种楼宇，在不同气候区的运营逻辑完全不同。

### 气候分区

| 气候类型 | 代表城市 | HVAC 特征 | 特殊挑战 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿热带 | 新加坡、曼谷、广州、迈阿密 | 制冷为主，365天运行，除湿是核心 | 冷凝水量大、发霉、腐蚀加速 |
| 干热带 | 迪拜、利雅得、拉斯维加斯 | 制冷为主，蒸发冷却有效 | 沙尘暴（滤网频繁更换）、太阳辐射极强 |
| 温带大陆（冷冬热夏） | 北京、首尔、芝加哥 | 冬季供暖+夏季制冷，过渡季自然通风 | 供暖/制冷切换、防冻、冬季结露 |
| 温带海洋 | 伦敦、悉尼、旧金山 | 冷热需求均不极端 | 潮湿/霉变、海风腐蚀（沿海） |
| 寒带/亚寒带 | 莫斯科、哈尔滨、赫尔辛基 | 供暖为主（6-8个月） | 防冻是生命线、管道保温、融雪 |
| 高海拔 | 拉萨、昆明、波哥大 | 制冷需求小，紫外线强 | 空气稀薄→设备降容、紫外线老化 |
| 热带季风 | 孟买、雅加达、马尼拉 | 全年制冷 + 雨季排水 | 暴雨/台风防汛、雨季霉变 |

### 气候对运营的具体影响

#### 供暖系统（寒冷地区独有）

├── 集中供热（市政热力管网/区域锅炉房）
├── 采暖散热器/地暖
├── 防冻保护（管道/水箱/消防管道伴热带）
├── 融雪系统（屋顶/坡道/人行道）
├── 冬季新风预热（热回收转轮/板式换热器）
├── 冬季加湿（干冷气候湿度可降至 10%）
├── 供暖计量（热量表，按户/按面积/按流量）
└── 锅炉房管理（燃气/燃油/电，排放监测）

产品启示：供暖系统在热带毫无意义，但在寒带是最大的能耗和运营关注点。产品必须按气候区适配。

#### 防灾类型（因地域而异）

| 灾害类型 | 高风险区域 | 对楼宇运营的影响 |
| --- | --- | --- |
| 台风/飓风 | 东南沿海、加勒比、日本 | 加固外围护、排水加强、提前关闭户外设备、应急发电 |
| 地震 | 日本、台湾、加州、土耳其 | 震后自动检测（电梯/燃气/结构）、避难层启用、自动关闭燃气 |
| 洪水/内涝 | 低洼城市、河流沿岸 | 地下室防淹（挡水板/潜水泵）、设备上移、应急撤离 |
| 沙尘暴 | 中东、北非、中国西北 | 空气过滤加强、室外设备防护、清洗频率增加 |
| 暴雪/冰灾 | 寒带/温带 | 屋顶承重监测、融雪、管道防冻、出入口除冰 |
| 野火/山火 | 加州、澳洲、地中海 | 空气质量（PM2.5 爆表）→全回风模式、室外进风口关闭 |
| 火山灰 | 冰岛、日本、印尼 | 空气滤网快速堵塞、室外设备损坏 |
| 雷电 | 热带/亚热带 | 防雷接地、浪涌保护、弱电设备保护 |
| 极端高温 | 全球变暖趋势 | 冷量不足（设计工况被突破）、电网限电、设备过热停机 |
| 极端低温（寒潮） | 寒温带 | 管道冻裂、供暖负荷飙升、设备无法启动 |
| 海啸 | 沿海地震带 | 低层疏散、防水封堵、电气隔离 |

产品启示：需要「灾害预案模式」引擎，按楼宇所在地自动配置可能的灾害类型和预案。

#### 海拔与特殊环境

| 环境 | 影响 |
| --- | --- |
| 沿海/高盐雾 | 金属设备腐蚀加速（不锈钢/镀锌都不够）、空调室外机寿命缩短 |
| 高海拔（>3000m） | 制冷设备降容（空气稀薄）、水沸点降低、人体缺氧（需补氧） |
| 地下建筑 | 无自然采光、通风全靠机械、排水靠泵、消防困难 |
| 水上建筑/邮轮 | 晃动/振动、盐雾腐蚀、淡水制造、自给能源 |
| 极地/南极站 | 极寒（-50°C）、极昼极夜、完全自给、运输困难 |

## 维度二：建筑年代与改造状态（Building Age & Retrofit）

### 建筑代际分类

| 年代 | 典型特征 | 运营挑战 |
| --- | --- | --- |
| 1950s 以前 | 无空调，自然通风设计，砖石/木结构 | 加装设备空间受限、结构承重限制、保护性建筑不能改 |
| 1960-1980s | 气动控制，窗式/分体空调，简单配电 | 气动控制器无法联网、管道老化、石棉/铅漆风险 |
| 1980-2000s | 早期 DDC，Lonworks/私有协议，中央空调普及 | 厂商停产/无支持、协议过时、控制器算力低 |
| 2000-2015 | BACnet/Modbus 普及，有 BMS 但功能有限 | 系统可联网但数据质量差、传感器精度低 |
| 2015-至今 | IoT/云/AI，智能化程度高 | 系统多但集成差、数据孤岛、网络安全风险 |
| 新建（Greenfield） | 从零设计，可按最佳实践配置 | 调试期长、系统磨合 |

### 改造场景分类

| 改造类型 | 说明 | 产品需求 |
| --- | --- | --- |
| 绿地新建（Greenfield） | 从零配置，最理想 | 标准化部署模板 |
| 棕地改造（Brownfield） | 已有系统，加装/替换 | 老旧协议适配、增量部署 |
| 覆盖式（Overlay） | 不动原系统，加一层 IoT 传感器 | 独立传感器管理、与旧系统数据融合 |
| 部分替换 | 替换核心控制器，保留末端 | 新旧系统并行运行期 |
| 历史保护建筑 | 不能改外观、不能打孔、不能走明线 | 无线传感器、隐蔽安装方案 |

产品启示： - 绝大多数客户是 Brownfield（改造），不是新建 - 必须支持「新旧系统并存」— 一部分点位来自 BACnet BMS，一部分来自新加的 IoT 传感器 - 历史建筑是高价值客户（博物馆/古建筑/欧洲教堂），但安装限制极大

## 维度三：所有权与商业模式（Ownership & Business Model）

### 所有权类型

| 类型 | 决策者 | 投资逻辑 | 对产品的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主自用 | 企业/机构自身 | 长期持有，关注运营成本和员工体验 | 功能全面，愿意投资 |
| 开发商持有出租 | 资产管理公司 | 关注租金收益和资产估值 | 节能=增加净收入，ESG 评分影响融资 |
| REIT（房地产信托） | 基金管理人 | 季度财报压力，关注 NOI（净营业收入） | 需要财务维度的能耗报告 |
| 政府/公共机构 | 政府采购 | 预算制，节能有政策考核 | 合规报表优先，采购流程长 |
| PPP（公私合营） | 社会资本方 | 运营期利润最大化 | 全生命周期成本优化 |
| 连锁品牌（加盟） | 总部+加盟商 | 总部管标准，加盟商管执行 | 总部集中监控+门店本地管理 |
| 物业管理公司代管 | 物业公司 | 按合同管理，不关心资产增值 | SLA 考核、工单响应时间、投诉率 |
| 共有产权（业委会） | 业主大会 | 预算紧张，决策慢 | 低成本方案，ROI 必须清晰 |

### 商业模式维度

| 运营模式 | 特点 | 产品需求 |
| --- | --- | --- |
| 自持自管 | 一个主体，决策快 | 标准单楼宇管理 |
| 业主+物业 | 业主看报表，物业执行 | 双角色界面，审批流程 |
| 总部+门店（连锁） | 标准化+本地化 | 多层级管理，模板下发，偏差告警 |
| 集团+区域+项目 | 三级管理 | 集团看对标，区域看总览，项目看细节 |
| 第三方托管 | FM 公司管理多个客户的楼 | 多租户隔离，SLA 仪表盘 |
| 节能服务（EMC/ESCO） | 节能量分成 | 基线建立、节能量认证、M&V 报告 |

产品启示： - 「连锁管理」是一个巨大市场（星巴克全球 35000 店、麦当劳 40000 店、万豪 8000 酒店） - 需要支持「总部标准下发 → 门店执行 → 偏差告警 → 报表上卷」 - ESCO（节能服务）模式需要「基线+节能量计算」引擎

## 维度四：法规与合规（Regulations & Compliance）

### 按国家/地区的法规差异

| 法规领域 | 中国 | 美国 | 欧盟 | 中东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑节能 | GB 50189 公建节能设计标准 | ASHRAE 90.1 | EPBD（建筑能效指令） | Estidama (阿布扎比) |
| 公共机构节能 | 《公共机构节能条例》 | Executive Order 13834 | EU EED | - |
| 消防 | GB 50016 / GB 50116 | NFPA 各系列 | EN 各系列 | UAE Fire Code |
| 电气安全 | GB 50052 / GB 50054 | NEC (NFPA 70) | IEC 60364 | 各国引用 IEC |
| 无障碍 | GB 50763 | ADA | EN 17210 | UAE Accessibility Code |
| 室内空气 | GB/T 18883 | ASHRAE 62.1 | EN 16798 | Varies |
| 数据隐私 | 个人信息保护法(PIPL) | State laws (CCPA) | GDPR | PDPL (沙特) |
| 网络安全 | 等保 2.0 (等级保护) | NIST Cybersecurity | NIS2 Directive | NESA (阿联酋) |
| 绿建认证 | 绿色建筑三星 | LEED | BREEAM | Estidama Pearl |
| 碳排放 | 全国碳市场 | EPA / State programs | EU ETS | Varies |
| 医疗法规 | 《医疗机构管理条例》 | Joint Commission / CMS | EU MDR | DHA/MOH |
| 食品安全 | GB 14881 | FDA / FSMA | EC 852/2004 | SFDA |

### 合规记录保存要求

| 数据类型 | 保存期限（典型） | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 能耗数据 | 3-5 年 | 所有公共建筑 |
| 温湿度记录 | 2-5 年 | 医院/药厂/食品/博物馆 |
| 冷链温度 | 3-5 年 | 医院/食品/物流 |
| 医气压力 | 3 年 | 医院 |
| 消防系统状态 | 永久 | 所有建筑 |
| 安防录像 | 30-90 天（一般）/ 3年+（关键区域） | 按场所和法规 |
| 门禁出入记录 | 1-3 年 | 写字楼/工厂/敏感场所 |
| 操作审计日志 | 3-5 年 | 所有控制操作 |
| 排放监测 | 3-5 年 | 工厂/锅炉房 |
| 审讯录像 | 永久 | 执法机构 |
| 电梯运行记录 | 4 年 | 所有有电梯的建筑 |
| 特种设备检测 | 设备寿命期 | 锅炉/电梯/压力容器 |

### 绿色建筑与 ESG

| 认证体系 | 运营期要求 | 产品需求 |
| --- | --- | --- |
| LEED O+M（美国） | 能耗对标、IEQ 监测、垃圾分类率、绿色清洁 | 持续数据采集 + 年度报告 |
| WELL（全球） | 空气(7项)/水(6项)/光(7项)/热舒适(4项)/声环境(6项) | IEQ 全要素持续监测 |
| 绿色建筑三星（中国） | 节能率、可再生能源比例、节水率 | 能耗数据 + 对标 |
| BREEAM In-Use（欧洲） | 资产性能 + 管理性能 | 双维度评估 |
| NABERS（澳大利亚） | 实际能耗评级（1-6星） | 能耗数据精确到分项 |
| ESG 报告 | 碳排放(Scope 1/2/3)、水耗、废物 | 全自动数据归集+报告生成 |

产品启示： - 合规不是可选项，是许多客户的购买理由 - 不同国家法规差异大 → 合规引擎需要可配置 - ESG 报告生成能力是面向投资者/上市公司的刚需 - WELL 认证带来的 IEQ 持续监测需求正在快速增长

## 维度五：能源来源与碳排放（Energy Source & Carbon）

### 能源供给类型

| 能源类型 | 说明 | 运营关注点 |
| --- | --- | --- |
| 电网供电 | 最普遍 | 电价（峰谷平）、需量管理、功率因数 |
| 天然气 | 锅炉/厨房/发电 | 价格波动、泄漏检测、排放监测 |
| 集中供热 | 市政热力 | 热量表计量、供回水温差、二级泵站管理 |
| 集中供冷 | 区域冷站 | 冷量计量、冷冻水参数 |
| 柴油 | 应急发电 | 油量监控、定期测试、排放 |
| 光伏（屋顶/立面） | 自发自用/余电上网 | 发电量监控、逆变器状态、清洁维护 |
| 风力 | 分布式风电 | 发电量/风速、并网保护 |
| 地源/水源热泵 | 利用地温/水温 | 地下换热井水温、COP 衰减 |
| 储能（电池） | 削峰填谷/光储互补 | 充放电管理、电池健康、安全 |
| 氢能 | 前沿探索 | 制氢/储氢/燃料电池 |
| 生物质 | 农村/特殊场景 | 燃料供应、排放 |

### 碳排放管理

Scope 1（直接排放）
├── 天然气锅炉燃烧
├── 柴油发电机运行
├── 制冷剂泄漏（R410A/R134a 等温室气体）
├── 公务车辆（如有）
└── 厨房燃气

Scope 2（间接排放 — 购入电力/热力）
├── 电网购电 × 电网排放因子
├── 购入蒸汽/热水
└── 购入冷冻水

Scope 3（价值链排放 — 更广范围）
├── 租户用电
├── 员工通勤
├── 建材生产
├── 废物处理
├── 水处理
└── 供应链

产品启示： - 碳核算引擎需要：能耗数据 × 排放因子 → 自动计算 - 制冷剂泄漏追踪（Scope 1 重要组成部分） - Scope 3 是趋势，越来越多企业要求 - 碳配额交易对接（中国碳市场/EU ETS）

## 维度六：人员与组织（People & Organization）

### 运营团队结构

| 角色 | 职责 | 工具需求 |
| --- | --- | --- |
| 设施总监/FM Director | 战略规划、预算、供应商管理 | 管理驾驶舱、KPI 报表、对标分析 |
| 运维主管 | 日常管理、工单分配、巡检安排 | 工单系统、排班、巡检路线 |
| 暖通工程师 | HVAC 系统调试、故障排除 | 实时数据、趋势分析、参数调整 |
| 电气工程师 | 配电/发电/UPS 管理 | 电力监控、停电应急 |
| 弱电工程师 | 安防/消防/网络/门禁 | 视频、门禁、告警 |
| 一线维修工 | 现场维修、日常巡检 | 移动端工单、扫码报修 |
| 保安 | 安全巡逻、监控值班 | 视频墙、巡更系统、告警接收 |
| 保洁 | 清洁服务 | 任务排程、耗材管理 |
| 前台/客服 | 租户/客人服务接口 | 报修受理、投诉跟踪 |
| 第三方专业维保 | 电梯/消防/空调等专业维保 | 维保工单、进度跟踪、验收 |

### 人员配置模式

| 模式 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 驻场团队 | 大型单体建筑 | 响应快，成本高 |
| 区域共享 | 连锁/多楼宇 | 一个团队管 3-5 栋楼，巡回服务 |
| 远程运维中心（ROC） | 大规模管理 | 中心远程监控 + 本地最少人员 |
| 完全外包 | 中小型建筑 | FM 公司全包，按 SLA 考核 |
| 混合模式 | 大型综合体 | 核心团队驻场 + 专业分包 |

### 班次与值守

| 楼宇类型 | 值守模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 写字楼 | 白班为主，夜间值守 | 工作日 8:00-18:00 全员，夜间/周末 1-2 人 |
| 酒店 | 三班倒 24h | 前台+工程+安保 全天候 |
| 医院 | 三班倒 24h | 设备科/安保 必须 24h |
| 数据中心 | 三班倒 24h | 或远程 + 紧急到场 |
| 商场 | 营业时段为主 | 10:00-22:00 全员，夜间安保 |
| 工厂 | 跟生产排班 | 生产停 = 维护窗口 |

产品启示： - 「远程运维中心（ROC）」模式是你产品最直接对标的场景 - 需要支持排班管理（谁在值班 → 告警推给谁） - 移动端（手机APP）对一线维修工是刚需 - 第三方维保商的协作界面（有限权限、工单对接）

## 维度七：供应链与采购（Supply Chain & Procurement）

### 设备与备件

设备全生命周期
├── 选型/采购（品牌/型号/参数/价格）
├── 安装/调试
├── 运行/监控
├── 日常维护（保养/清洁/校准）
├── 故障维修（备件更换）
├── 大修/翻新
├── 报废/替换
└── 回收/处置

备件管理
├── 关键备件清单（哪些零件必须常备？）
├── 安全库存（最低库存量告警）
├── 供应商目录（谁能供应什么、交期多久）
├── 采购审批流程
├── 入库/出库记录
├── 备件与设备关联（这个泵用什么轴承？什么密封圈？）
└── 备件成本追踪

### 供应商与合同

供应商管理
├── 设备供应商（空调/电梯/消防/安防...）
├── 维保服务商（专业分包）
├── 耗材供应商（滤网/灯管/清洁用品）
├── 能源供应商（电/气/热/冷）
├── IT 服务商（网络/软件/监控）
└── 供应商评价（服务质量/响应速度/价格）

合同管理
├── 维保合同（年度/季度，含 SLA）
├── 能源合同（电力/燃气/供热）
├── 保险合同（财产/责任/设备）
├── 租赁合同（设备租赁/融资租赁）
├── EMC 合同（节能服务，分享节能收益）
├── 合同到期提醒
├── 合同绩效追踪
└── 续约/变更管理

产品启示： - 资产管理模块如果深入到备件和合同层面，会极大提升客户粘性 - 备件与设备的关联是高价值数据（维修时不用翻手册找型号） - 合同到期提醒是简单但高频的需求

## 维度八：网络安全与 OT 安全（Cybersecurity & OT Security）

### 楼宇系统面临的网络威胁

| 威胁 | 风险 | 实际案例 |
| --- | --- | --- |
| BMS 被入侵 | 远程篡改温度/关闭系统 | 2013 Target 数据泄露（通过 HVAC 供应商进入） |
| 勒索软件 | 锁定控制系统，勒索赎金 | 多起医院/工厂 OT 勒索事件 |
| 摄像头被劫持 | 隐私泄露、监控失效 | 大量 IP 摄像头暴露在公网 |
| 门禁系统被绕过 | 非授权进入 | 默认密码/未加密通信 |
| DDC 控制器被利用 | 作为跳板攻击 IT 网络 | BACnet 设备无认证，可被扫描 |
| 数据泄露 | 人员出入/位置/视频 | GDPR/PIPL 违规罚款 |

### OT 安全分层

Level 5: 企业网络（IT）
    │
    │  [DMZ/防火墙]
    │
Level 4: 楼宇管理平台（你的产品）
    │
    │  [工业防火墙/网闸]
    │
Level 3: 楼宇控制网络（BACnet/Modbus）
    │
Level 2: 现场控制器（DDC/PLC）
    │
Level 1: 传感器与执行器
    │
Level 0: 物理过程（温度/压力/流量）

### 安全设计要求

| 层面 | 要求 |
| --- | --- |
| 网络分段 | IT 网络和 OT 网络必须隔离 |
| 认证授权 | 每个操作都有身份认证和权限校验 |
| 通信加密 | 边缘网关到云平台 TLS 加密 |
| 审计日志 | 所有控制操作留痕，不可篡改 |
| 固件更新 | 安全的 OTA 机制，防止恶意固件 |
| 漏洞管理 | 定期扫描、补丁管理 |
| 应急响应 | 网络攻击时的降级运行方案 |
| 数据脱敏 | 人脸/门禁/位置数据的隐私保护 |

产品启示： - OT 安全是客户采购时的关键考量（尤其医院/政府/金融/军事） - 你的产品本身就是攻击面（如果被攻破，能控制所有楼宇） - 等保 2.0 / NIS2 / IEC 62443 合规可能是准入门槛

## 维度九：财务与经济（Financial & Economic）

### 运营成本结构

楼宇运营总成本 (OPEX)
├── 能源费用 (30-50%)
│   ├── 电费（峰/谷/平/尖）
│   ├── 燃气费
│   ├── 供热/供冷费
│   └── 水费
├── 人工费用 (20-35%)
│   ├── 自有团队
│   └── 外包服务
├── 维修维保 (10-20%)
│   ├── 日常维修（材料+人工）
│   ├── 定期保养合同
│   └── 大修/更新
├── 耗材 (5-10%)
│   ├── 滤网/灯管/清洁用品
│   └── 办公用品
├── 保险 (2-5%)
├── 物业管理费/税费
└── 其他（软件许可/通信/水处理药剂等）

### 关键财务指标

| 指标 | 英文 | 说明 | 产品如何支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| EUI | Energy Use Intensity | kWh/m²/年 | 能耗对标的基础 |
| 成本/m² | Cost per sqm | 运营成本效率 | 对标排名 |
| 成本/人 | Cost per occupant | 人均运营成本 | 需要人数数据 |
| SLA 达成率 | SLA Compliance | 工单响应/解决时间 | 工单系统自动统计 |
| 设备可用率 | Equipment Uptime | 设备正常运行时间占比 | 故障记录+运行时间 |
| MTBF | Mean Time Between Failures | 平均故障间隔 | 故障统计 |
| MTTR | Mean Time To Repair | 平均修复时间 | 工单时间统计 |
| 投诉率 | Complaint Rate | 租户/用户投诉频率 | 投诉管理模块 |
| ROI | Return on Investment | 改造投资回报 | 节能量计算 |
| Payback Period | 投资回收期 | 几年收回改造成本 | 投资分析工具 |
| TCO | Total Cost of Ownership | 全生命周期成本 | 设备 LCC 分析 |
| NOI | Net Operating Income | 净营业收入（REIT 关注） | 收入-运营成本 |

### 电价结构（影响策略的关键）

| 计价方式 | 说明 | 产品需求 |
| --- | --- | --- |
| 分时电价 | 峰/谷/平/尖 不同价格 | 用电移峰策略、蓄冷/蓄热调度 |
| 需量电价 | 按最大需量（kW）收取基本电费 | 需量预警、错峰启动、负载均衡 |
| 阶梯电价 | 用量越多单价越高 | 用量预测、节能告警 |
| 实时电价（现货） | 价格每 15 分钟变化 | 实时响应、储能充放电优化 |
| 容量电价 | 按申请容量收取 | 容量优化、减容建议 |

产品启示： - 「省了多少钱」是最有说服力的 ROI 证明 - 电价策略引擎（按当地电价结构优化运行策略）是高价值功能 - 财务报表/成本分析是面向 FM Director 和 CFO 的功能

## 维度十：用户体验与满意度（Occupant Experience）

### 舒适度投诉类型

| 投诉类型 | 频率 | 典型描述 |
| --- | --- | --- |
| 太冷 | 最高频 | “空调太冷了，我需要穿外套” |
| 太热 | 高频 | “下午西晒太热，空调不够” |
| 闷/空气差 | 中高频 | “开会一小时就头晕” |
| 噪音 | 中频 | “空调噪音太大/楼上施工” |
| 异味 | 中频 | “卫生间有味道/新装修气味” |
| 太暗/太亮 | 低频 | “灯光晃眼/工位太暗” |
| 太干/太湿 | 低频 | “冬天太干，嘴唇开裂” |

### 满意度管理闭环

数据采集
├── 主动采集：APP 评分、满意度调查、温度投票
├── 被动采集：投诉工单、报修记录
├── 客观数据：IEQ 传感器数据
└── 关联分析：投诉量 vs 实际温度/CO2

分析
├── 热点区域识别（哪个楼层投诉最多？）
├── 时段分析（下午投诉多？）
├── 根因分析（投诉太热→检查该区域空调数据）
└── 趋势分析（投诉率在改善还是恶化？）

行动
├── 即时响应：调整设定值/派人检查
├── 短期改善：优化排程/调整风量
├── 长期改造：加装新风/更换设备
└── 反馈：告知用户处理结果

### 个性化控制趋势

| 方式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| APP 调温 | 用户手机调节所在区域温度 ±2°C | 写字楼/酒店 |
| 投票制 | 区域内多人投票决定温度 | 开放式办公 |
| 工位级控制 | 每个工位独立送风口 | 高端写字楼 |
| 佩戴设备 | 手环/胸牌检测个人热舒适 | 前沿研究 |
| AI 学习 | 系统学习每个人的偏好 | 智能客房/个人办公室 |

产品启示： - 「用户端 APP」不是可有可无的，是提升满意度的核心工具 - 投诉数据与 IEQ 数据的关联分析 → 证明改善有效性 - 个性化控制是差异化卖点（但需要末端硬件配合）

## 维度十一：数据治理与隐私（Data Governance & Privacy）

### 数据分类

| 数据类型 | 敏感度 | 示例 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备运行数据 | 低 | 温度/阀门/电流 | 正常存储，用于分析 |
| 能耗数据 | 低-中 | 各回路用电量 | 可能涉及租户隐私（用电时段暴露办公行为） |
| 门禁出入记录 | 中 | 谁在什么时间进出哪里 | 隐私数据，需要访问控制 |
| 视频监控 | 高 | 人脸/行为 | 严格合规（GDPR/PIPL） |
| 人员定位 | 高 | 实时位置追踪 | 必须有合法依据和告知义务 |
| 健康数据 | 极高 | 生命体征/就医记录 | 医疗级隐私保护 |
| 生物特征 | 极高 | 人脸/指纹/虹膜 | 单独同意、加密存储、到期删除 |

### 数据所有权问题

| 场景 | 谁拥有数据？ | 争议点 |
| --- | --- | --- |
| 业主自管 | 业主 | 无争议 |
| 物业代管 | 业主（物业是数据处理方） | 物业更换时的数据交接 |
| 第三方 BMS | 业主（但厂商可能锁定数据） | 厂商是否开放数据导出？ |
| SaaS 平台（你） | 业主（你是处理方/托管方） | 数据导出/迁移/删除权利 |
| 租户数据 | 租户自身 | 业主能看到租户的详细用电行为吗？ |

### 数据生命周期

采集 → 传输 → 存储 → 处理 → 展示 → 归档 → 删除

每个环节的安全要求：
- 采集：传感器数据完整性（防篡改）
- 传输：TLS 加密
- 存储：加密存储、访问控制、备份
- 处理：最小权限原则
- 展示：数据脱敏（摄像头人脸模糊/门禁记录匿名化）
- 归档：压缩存储、冷存储
- 删除：到期自动删除、彻底删除（不可恢复）

产品启示： - 数据治理能力是企业客户的采购门槛 - 需要支持「数据导出/迁移」— 客户不希望被锁定 - 视频/人脸/门禁数据要特别处理（GDPR 罚款可达全球营收 4%） - 多租户数据隔离必须严格

## 维度十二：连锁与规模化管理（Portfolio & Multi-Site）

### 规模化带来的独特需求

| 需求 | 说明 |
| --- | --- |
| 标准化 | 总部定义标准 → 下发到所有门店/楼宇 |
| 偏差检测 | 某栋楼偏离标准 → 自动告警 |
| 对标排名 | 同类楼宇能耗/成本/满意度排名 |
| 集中采购 | 基于全部门店的设备/耗材需求统一采购 |
| 最佳实践复制 | A 店的优化策略 → 快速复制到 B/C/D 店 |
| 全局视图 | 一个屏幕看所有楼宇的关键指标 |
| 批量操作 | 一键修改所有门店的假日排程 |
| 异常定位 | 全局排名中的异常值 → 定位到具体楼宇/设备 |

### 连锁管理层级

集团总部
├── 区域公司 / 大区
│   ├── 城市公司 / 分区
│   │   ├── 项目/门店 A
│   │   ├── 项目/门店 B
│   │   └── ...
│   └── ...
└── 职能线
    ├── 工程部（看所有楼宇设备状态）
    ├── 能源部（看所有楼宇能耗）
    ├── 品质部（看所有楼宇 SLA/投诉）
    └── 财务部（看所有楼宇成本）

### 连锁典型客户规模

| 客户类型 | 典型楼宇数量 | 管理特点 |
| --- | --- | --- |
| 连锁酒店集团 | 500-10000 家 | 品牌标准 + 区域差异 |
| 连锁餐饮 | 1000-50000 家 | 极致标准化，每家店很小 |
| 连锁便利店 | 5000-80000 家 | 冷柜是核心设备 |
| 商业地产商 | 50-500 个项目 | 每个项目都是综合体 |
| 银行网点 | 1000-20000 个 | ATM 区 24h + 营业厅 |
| 连锁药店 | 500-10000 家 | 药品冷链是关键 |
| 加油站/充电站 | 1000-50000 个 | 防爆/安全为主 |
| 电信基站/机房 | 10000-500000 个 | 极致简化、远程管理 |

产品启示： - 连锁市场是 SaaS 模式最适合的市场（标准化+规模化） - 「一键策略下发」+ 「全局对标排名」是核心卖点 - 超大规模（5 万+ 站点）需要考虑架构性能 - 每个行业的「标准模板」不同，需要可配置

## 维度十三：可持续发展目标（Sustainability & Net Zero）

### 脱碳路径

现状盘查
├── Scope 1/2/3 碳排放核算
├── 能源结构分析（化石 vs 可再生）
└── 基线建立

短期措施（0-2年，低成本/快回报）
├── 运维优化（排程/设定值/最优启停）
├── LED 照明改造
├── 变频改造
├── 无成本行为节能（关灯/关阀）
└── 能耗管理系统部署

中期措施（2-5年，中等投资）
├── 高效冷机/热泵替换
├── 建筑围护结构改善（玻璃贴膜/保温）
├── 屋顶光伏
├── 储能系统
├── 智能控制算法
└── 水回收利用

长期措施（5-15年，大投资/系统性）
├── 全电气化（淘汰燃气锅炉）
├── 地源热泵
├── 建筑一体化光伏（BIPV）
├── 绿电采购（PPA）
├── 碳汇/碳抵消
└── 制冷剂替换（低 GWP）

### 循环经济维度

| 领域 | 说明 |
| --- | --- |
| 水循环 | 雨水收集 → 中水回用 → 灌溉/冲厕/冷却塔补水 |
| 废物减量 | 垃圾分类 → 回收 → 堆肥 → 减少填埋 |
| 材料回收 | 装修材料回收、设备回收拆解 |
| 能源回收 | 排风热回收、电梯能量回馈、废热利用 |
| 食物减废 | 餐厨垃圾追踪、过期食品管理（酒店/食堂） |

产品启示： - 「Net Zero 路径规划」是越来越多客户的需求 - 碳核算 → 减碳措施建议 → 效果验证 → 闭环 - 水/废物/材料循环数据也要纳入

## 维度十四：施工与临时状态（Construction & Temporary States）

### 楼宇并非总在「正常运营」状态

| 状态 | 场景 | 运营挑战 |
| --- | --- | --- |
| 新建施工末期 | 系统调试、逐步交付 | 部分系统运行、部分在调试 |
| 局部装修/改造 | 某层/某区域在施工 | 粉尘/噪音隔离、临时配电、消防临时措施 |
| 设备大修 | 冷机/电梯/发电机大修 | 备用方案、减载运行 |
| 季节性开闭 | 度假酒店淡季关闭 | 防冻/防潮/定期通电 |
| 灾后恢复 | 火灾/水灾/地震后 | 损坏评估、应急修复、保险理赔 |
| 疫情封控 | 长期无人使用 | 水质安全（军团菌风险）、设备长期静置 |
| 产权变更 | 楼宇买卖/物业更换 | 系统交接、密码/权限重置、数据迁移 |
| 临时搭建 | 活动帐篷/临时板房 | 临时水电、临时空调、临时消防 |

产品启示： - 楼宇状态不只是「正常/故障」，还有这些过渡态 - 「长期闲置楼宇」的管理（防冻、水质、定期巡检）是实际需求 - 物业交接时的系统数据迁移/交接流程

## 维度十五：文化与地区习惯（Cultural & Regional）

### 工作与生活模式差异

| 维度 | 中国 | 美国 | 中东 | 日本 | 欧洲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作日 | 周一至周五（部分996） | 周一至周五 | 周日至周四 | 周一至周五 | 周一至周五 |
| 休息日 | 周六日（调休复杂） | 周六日 | 周五六 | 周六日 | 周六日（有些周五半天） |
| 午休 | 1.5-2h（很多人需要午睡） | 0.5-1h | 2-3h（部分地区下午关门） | 1h | 1-2h（南欧更长） |
| 温度偏好 | 24-26°C（接受度高） | 21-23°C（偏冷） | 18-22°C（冷气开得很足） | 25-28°C（节能文化） | 22-24°C |
| 节假日 | 春节7天/国庆7天/调休 | 感恩节/圣诞/独立日 | 斋月（工作时间大变）/开斋节 | 黄金周/盂兰盆节 | 圣诞2-3周/复活节 |
| 宗教影响 | 低 | 中 | 极高（祷告时间/斋月） | 低 | 中低 |

### 特殊文化需求

| 需求 | 说明 | 影响系统 |
| --- | --- | --- |
| 斋月模式 | 穆斯林斋月期间工作时间缩短、晚间活动增加 | 空调/照明排程完全改变 |
| 祷告时间 | 每天 5 次，需要祈祷室 | 祈祷室空调/照明按祷告时间联动 |
| 午睡文化 | 中国/西班牙等 | 午休时段照明/温度调整 |
| 鞋文化 | 日本/中东脱鞋进入 | 换鞋区设计、地面清洁方式不同 |
| 分餐/合餐 | 影响食堂/餐厅设计 | 通风/空间规划不同 |
| 隐私观念 | 中东对女性空间隔离要求 | 独立的女性区域空调/门禁 |
| 风水/方位 | 中国/东南亚建筑布局偏好 | 可能影响设备安装位置 |
| 安息日 | 犹太教周五日落至周六日落不操作电器 | 需要全自动化排程 |

产品启示： - 排程引擎必须支持「伊斯兰历/农历/公历」混合日历 - 斋月模式需要特殊处理（每年日期不同，每天祷告时间不同） - 中国春节调休规则极其复杂（调哪天班/放哪天假，每年不同） - 温度默认值应该按地区/文化可配置

## 维度十六：声学与振动（Acoustics & Vibration）

### 噪音源与控制

| 噪音源 | 场景 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| HVAC 设备（风机/压缩机/水泵） | 所有楼宇 | 机房隔振、风管消声、设备选型 NC 值 |
| 电梯 | 住宅/酒店/写字楼 | 曳引机减振、导靴润滑、轿厢隔音 |
| 外部交通（道路/铁路/飞机） | 临路/临轨/机场附近 | 隔声窗/墙、新风进口消声 |
| 施工噪音 | 改造期间 | 施工时间限制、隔声围挡 |
| 邻居/租户间 | 住宅/酒店 | 楼板隔声、墙体隔声 |
| 设备间对相邻房间 | 所有楼宇 | 浮筑楼板、弹性支撑 |

### 标准要求

| 场所 | 噪音等级(NC) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 音乐厅 | NC 15-20 | 极静 |
| 卧室/病房 | NC 25-30 | 安静 |
| 办公室 | NC 30-40 | 一般 |
| 餐厅/大堂 | NC 40-45 | 允许较高 |
| 商场/超市 | NC 45-55 | 嘈杂可接受 |

### 振动控制

| 场景 | 要求 |
| --- | --- |
| 半导体 Fab | VC-A 到 VC-G（纳米级） |
| 手术室 | VC-A |
| 精密实验室 | VC-C 到 VC-E |
| 住宅 | 可感知但不影响生活 |
| 办公 | 不影响打字/阅读 |

产品启示： - 噪音监测作为 IEQ 的一部分，是 WELL 认证要求 - 对音乐厅/剧院/录音棚等场所，噪音是第一优先级 - 振动监测对数据中心（硬盘）、实验室（电子显微镜）是关键

## 维度十七：垂直行业标准与认证（Industry Standards）

### 行业专属标准

| 行业 | 标准/认证 | 要求摘要 | 对产品的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院 | JCI 认证 | 设施管理 12 项标准（环境/安全/应急/医气…） | 自动生成 JCI 合规报表 |
| 制药 | GMP | 温湿度/洁净度连续记录，偏差处理流程 | 21 CFR Part 11 电子签名/审计追踪 |
| 食品 | HACCP / ISO 22000 | 关键控制点温度记录、危害分析 | CCP 温度自动记录+偏差告警 |
| 数据中心 | Uptime Institute Tier | Tier I-IV 可用性要求 | 冗余度验证、故障切换测试 |
| 实验室 | ISO 17025 / GLP | 环境记录、设备校准 | 校准提醒、环境偏差记录 |
| 博物馆 | 文物保护标准 | 温湿度精密记录、光照限制 | 超精密环境记录（±0.1°C/±1%RH） |
| 酒店 | 品牌标准（万豪/希尔顿各自不同） | 客房温度/水温/照明等标准值 | 品牌模板 + 偏差告警 |
| 学校 | 教育设施标准 | 教室照度/空气/温度标准 | 教室环境达标率统计 |
| 养老 | 养老设施标准 | 温度/通风/安全/紧急呼叫 | 适老化监控要求 |

### 通用质量/环境/安全认证

| 认证 | 说明 | 对楼宇运营的要求 |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001 | 质量管理 | 运维流程标准化、记录 |
| ISO 14001 | 环境管理 | 能耗/排放/废物管理 |
| ISO 45001 | 职业健康安全 | 工作环境安全、应急预案 |
| ISO 50001 | 能源管理 | 能源基线、目标、持续改进 |
| ISO 41001 | 设施管理 | 设施管理全流程标准化 |
| ISO 55001 | 资产管理 | 设备全生命周期管理 |

## 维度十八：灾备与业务连续性（Disaster Recovery & Business Continuity）

### BCP 等级

| 等级 | 恢复时间目标(RTO) | 适用场景 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高 | < 10 秒 | 手术室/ICU/数据中心/指挥中心 | 双路电源+UPS+发电机，无缝切换 |
| 高 | < 1 小时 | 酒店/商场/写字楼核心区域 | 发电机+部分 UPS |
| 中 | < 4 小时 | 学校/普通办公 | 发电机覆盖关键系统 |
| 低 | < 24 小时 | 仓库/停车场 | 基本应急照明 |

### 冗余设计

电力冗余
├── N：无冗余（单路电源）
├── N+1：一台备用（最常见）
├── 2N：完全双路独立（数据中心/医院）
└── 2(N+1)：最高冗余（Tier IV 数据中心）

冷源冗余
├── N+1 冷机（最常见）
├── 不同冷源互补（冷机+自然冷却+储冷）
└── 2N（极端场景）

网络冗余
├── 双 ISP 接入
├── 双核心交换
└── 带外管理通道（4G/卫星）

### 应急预案体系

├── 火灾应急预案
├── 停电应急预案
├── 停水应急预案
├── 电梯困人应急预案
├── 自然灾害应急预案（台风/地震/暴雨）
├── 安全威胁应急预案（入侵/暴力/恐怖）
├── 公共卫生应急预案（传染病/食物中毒）
├── 危化品泄漏应急预案（工厂/实验室）
├── 大面积停暖应急预案（寒冷地区）
├── 网络安全应急预案
└── 大规模人群疏散预案（场馆/交通枢纽）

产品启示： - 应急预案管理（预案编辑、演练记录、触发联动）是高价值功能 - 不同楼宇类型需要不同的预案模板 - 预案与自动化联动（火灾报警 → 自动执行消防预案中的联动动作）

## 维度总结：交叉矩阵

每一栋楼的运营，实际上是这些维度的组合：

一栋楼的运营 = f(
    楼宇类型 × 子类型,        # 酒店 → 五星级度假
    子系统组合,                # HVAC + 照明 + GRMS + 泳池 + ...
    气候区,                   # 热带海岛
    建筑年代,                 # 2015年建成
    所有权,                   # REIT 持有 + 国际品牌管理
    法规环境,                 # 当地消防法规 + 品牌标准 + LEED 认证
    能源结构,                 # 电网 + 柴油发电机 + 屋顶光伏
    组织模式,                 # 驻场 20 人 + 远程监控中心
    规模（单体 vs 连锁）,     # 全球 3000 家酒店之一
    文化/地区习惯,            # 斋月期间作息完全变化
    安全等级,                 # 旅游区，反恐等级中等
    数据治理要求,             # GDPR（欧洲客人数据）
    可持续发展目标,           # 2030 年碳中和承诺
    当前状态                  # 正常运营 / 某层在翻新
)

这就是为什么楼宇运营这么复杂 — 不是一个维度的问题，是十几个维度的排列组合。

你的产品要做的，就是提供一个足够灵活的框架，让每一栋楼都能在这个框架里找到自己的位置。